四川轻化工大学课程实施大纲

课程名称：生物制药设备与工艺设计

授课班级：2021级生物制药1、2、3班

任课教师：余婷婷、袁晓琴

工作部门：化学工程学院

联系方式：电话：13547385835、13558929862 QQ：693302834、1825639283

四川轻化工大学 制

2024年9月

《生物制药设备与工艺设计》课程实施大纲

基本信息

课程代码：16551006 课程名称：生物制药设备与工艺设计 学 分：2 总 学 时：32 学 期：2024-2025第1学期 上课时间：第5-12周 上课地点：N1-421，N1-309，N1-604，N1-114 答疑时间和方式：当面答疑、电子邮件、QQ、电话 答疑地点：N1-421，N1-309，N1-604，N1-114，第一实验楼517 授课班级：2021级生物制药1、2、3班 任课教师：余婷婷、袁晓琴 学 院：化学工程学院 邮 箱：cristalball505@126.com、1825639283@qq.com 联系电话：13547385835、13558929862

目录

1．教学理念	1

2．课程介绍	1

2.1课程的性质	1

2.2课程在学科专业结构中的地位、作用	1

2.3学习本课程的必要性	1

3．教师简介	2

3.1教师的职称、学历	2

3.2教育背景	2

3.3研究兴趣（方向）	2

4．先修课程	2

5．课程目标	2

6．课程内容	2

6.1课程的内容概要	2

6.2教学重点、难点	3

6.3学时安排	4

7. 课程实施	5

7.1教学单元一	5

7.2教学单元二:	9

7.3教学单元:	13

7.4教学单元四:	16

7.5教学单元五:	19

7.6教学单元六:	23

7.7 教学单元七:	26

7.8教学单元八:	29

7.9教学单元九:	33

7.10教学单元十:	38

7.11教学单元十一:	41

7.12教学单元十二:	47

7.13教学单元十三:	50

7.14教学单元十四:	54

7.15教学单元十五:	57

8．课程要求	59

8.1学生自学要求	59

8.2课外阅读要求	59

9．课程考核	59

9.1作业等的要求	59

9.2成绩的构成与评分规则说明	59

9.3考试形式及说明	60

10．课程资源	60

10.1教材与参考书	60

10.2专业学术著作	60

10.3专业刊物	60

11．教学要求	61

11.2阅读课程实施大纲，理解其内容	61

11.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望	61

12．其他说明	61

# 1．教学理念

为对制药设备与工程设计课程涉及的知识有全面清晰的认识与了解，首先，对教学内容进行了优化，重点突出制药设备及工艺设计知识，以制药工程设计为面，原料药生产设备和制剂生产设备为点，按照由面到点的思路，安排教学内容。同时将《药品生产质量管理规范》(GMP)内容渗入到课程学习过程中，使学生从GMP管理要求的高度来认识和理解制药工程设计及制药设备的内涵，强化工程概念，建立良好的、规范的工程设计理念。

教学过程中对不同的工程问题，制作合适的动画，采用相应的教学方法，从多方面、多角度强化学生的工程素质，提高学生分析和解决工程实际问题的能力。例如以动画和录像的形式将制药单元操作中的设备结构、操作原理以及设备的运行状态等展现在学生面前，增强教学的趣味性。在教学过程中引入真实的案例，将难于理解或枯燥的理论知识融人到一个个生动的具体案例中，增强学生对教学内容的理解。运用这些灵活多样的教学形式全面培养学生的自主学习能力、分析和解决问题的能力。

# 2．课程介绍

## 2.1课程的性质

制药工程专业核心课。

## 2.2课程在学科专业结构中的地位、作用

制药设备与工艺设计是制药工程专业中重要的核心课程。通过教学，培养学生对制药工艺的理解，以及对制药设备在制药工程中作用的理解，使学生熟练掌握制药工艺与设备相关知识。具有初步设计药厂和制药车间的能力，同时具有一定的生产组织和管理能力，能参与工程的验证。

## 2.3学习本课程的必要性

制药设备与工艺设计是为适应新时期制药工程专业人才培养的需要而设置的专业主干课，它不仅与本专业的各门专业课、专业基础课和其他专业课有密切联系，而且与生产实际也密切相关，是研究我国制药行业在工业化生产中工程技术以及常用设备和制药专用设备的主要技术参数、结构、工作原理、使用、保养的一门实践性课程。

# 3．教师简介

## 3.1教师的职称、学历

余婷婷，讲师，博士。

袁晓琴，讲师，博士。

## 3.2教育背景

| 时 间 | 学习或工作单位 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 2006.10-2010.07 | 华东理工大学 | 学士 |
| 2010.07-2017.9 | 华东理工大学 | 博士 |
| 2017.10------至今 | 四川理工学院化学工程学院 | 讲师 |
| 时 间 | 学习或工作单位 | 职位 |
| 2012.9-2016.07 | 福建农林大学 | 学士 |
| 2016.09-2022.12 | 福建农林大学 | 博士 |
| 2023.03------至今 | 四川轻化工大学化学工程学院 | 讲师 |

## 3.3研究兴趣（方向）

生物化工，生物分离

袁晓琴研究方向：重组蛋白表达与功能研究

# 4．先修课程

化工原理、工程制图、制药分离工程、药剂学等

# 5．课程目标

（1）掌握生物制药设备的基本原理和结构，了解制药设备发展动态。

（2）掌握制药车间通风、空气调节、空气净化、车间工艺设计、厂区总体布置、洁净厂房设计和管路布置等知识。

（3）能运用化工原理的基本知识，将物料衡算、热量衡算、能量衡算等方法综合运用到设备的设计计算、设备选型和车间设计中。

（4）根据制药工艺学、制药分离工程中学到的基本知识，合理设计工艺路线的前提下选择合理的生产设备与分离设备，解决复杂的制药工程问题。

（5）具有对车间工艺进行合理设计、合理选择设备类型的能力。

（6）具有能够对一定制药工程问题的解决、过程和结果进行总结和表达的能力。

# 6．课程内容

## 6.1课程的内容概要

（1）反应设备

（2）膜分离设备

（3）冷冻与结晶设备

（4）离心设备。

（5）净化空调系统。

（6）工艺流程设计。

（7）制药过程物料衡算。

（8）制药过程能量衡算。

（9）车间的总体布置。

（10）厂址选择和厂区布置。

## 6.2教学重点、难点

# 重点：

（1）各种混合与制粒设备的原理及种类。

（2）发酵罐的结构。

（3）单冲、多冲压片机的结构和工作原理；

（4）全自动胶囊机的工作原理。

（5）注射剂生产设备结构、分类；

（6）安瓿灌封设备的工作原理；

（7）净化空调系统

（8）工艺流程设计的技术处理；

（9）工艺流程图的表示及绘制方法。

（10）物理过程的物料衡算及解析方法

（11）化学反应过程的物料衡算及解析方法

（12）设备的热量平衡方程式；

（13）车间布置的方法、步骤；

（14）厂区总平面布置的原则。

# 难点：

（1）各种膜分离设备膜组件的区别。

（2）压片机的调节结构及调节方法；

（3）胶囊的定量填充装置及方法。

（4）安瓿的拉丝灌装装置及原理。

（5）净化空调系统的实现方式。

（6）工艺流程设计的技术处理；PID图纸的表示及绘制。

（7）物料平衡问题的分析及求解；

（8）化学过程的物料衡算。

（9）能量平衡问题的分析及求解；

（10）过程热效应的分析和计算。

（11）车间布置设计。

## 6.3学时安排

| 主要内容 | 参考学时 |
| --- | --- |
| 第一章 反应设备 | 2 |
| 第二章 膜分离设备 | 2 |
| 第三章 冷冻与结晶设备 | 2 |
| 第四章 净化空调系统设计 | 4 |
| 第五章 制药工程项目设计的基本程序 | 2 |
| 第六章 工艺流程设计 | 5 |
| 第七章 物料衡算 | 5 |
| 第八章 能量衡算及热力学数据的估算 | 4 |
| 第九章 车间布置设计 | 2 |
| 第十章 厂房与厂区平面设计 | 2 |
| 第十一章 管道设计 | 2 |

# 课程实施

## 7.1教学单元一

第一章  反应设备（一）（学时：2学时）

## 7.1.1教学目标

(1)熟悉搅拌设备的组成及工作原理；

(2)了解搅拌设备的类别，及选型掌握搅拌设备的放大；

7.1.2教学内容（含重点、难点）

(1)熟悉搅拌设备的组成及工作原理；

(2)了解搅拌设备的类别及选型；

(3)掌握搅拌设备的放大。

重点：熟悉搅拌设备的组成及工作原理；

## 7.1.3教学过程

1、反应设备是用来进行化学反应或生物反应的装置。通常也称反应器。液-液、液-固、气-液等的物理混合及传质装置也属反应器。

化学反应器：在反应器内实现一个或几个化学反应，并使反应物通过化学反应转变为反应产物的设备

发酵设备：为细胞或酶提供适宜的反应环境，以达到细胞生长代谢和进行反应的设备。

2、反应设备的 主要应用

化学反应、生物反应、传质（中药制取）、混合、分散、萃取、吸收或解吸、传热等操作。

绝大多数反应设备都具有搅拌装置，如机械搅拌器或气流、液流搅拌装置，故反应设备也直接称作搅拌设备。生物反应设备多数以发酵为目的，也可称发酵设备。因此本章按搅拌设备和发酵设备两节讲解。

第一节　搅拌设备

搅拌目的

①加快互溶液体的混合；

②不互溶液体以液滴形式均匀分散；

③气体以气泡形式分散与液体中；

④固体颗粒在液体中悬浮；

⑤强化热、冷流之间的混合以及加强液体与器壁的传热。

- 搅拌设备的组成

（一）结构

1.搅拌容器：筒体（圆柱），封头（椭圆形、锥形和平盖，椭圆形封头应用最广）。

2.搅拌装置：由搅拌器、搅拌轴及其密封装置、传动装置等组成。

3.加热、冷却装置：设置外夹套或内盘管

４.管路：进出口管路、通气、补料等管路。

5.支座，小型用悬挂式支座，大型用裙式支座或支承式支座。

6.其它附属装置：人孔、视镜、传感器等

发酵设备：生物反应物料特性及搅拌设备

- 与化工过程的区别：

- （1）生物反应都是在多相体系中进行的

- （2）大多数生物颗粒对剪切力非常敏感

- （3）大多数微生物发酵需要氧气

- 常用的通风发酵设备

- 机械搅拌式

- 自吸式和鼓泡式

- 气升环流式

- 以机机械搅拌通风发酵罐占主导地位，约为总发酵罐的７０－８０％。

- 二、机械搅拌式发酵罐

- 机械搅拌发酵是目前使用最多的一种发酵罐，使用性好、适应性好、放大容易，从小型直至大型的微生物培养过程都可以应用。

- 缺点：罐内的机械搅拌剪切力容易损伤娇嫩的细胞，造成某些细胞培养过程减产。

- 自吸式发酵罐

- 【定义】：自吸式发酵罐是一种不需要空气压缩机提供加压空气，而依靠特设的机械搅拌吸气装置或液体喷射吸气装置吸入无菌空气并同时实现混合搅拌与溶氧传质的发酵罐。

- 优点：

- ①不必配备空气压缩机及其附属设备，节约设备投资，减少厂房面积。

- ②溶氧速率高，溶氧效率高、能耗低。

- ③用于酵母生产和醋酸发酵生产效率高。

- 缺点：

- ①由于罐压较低，容易造成染菌。

- ②必须配备低阻力高效空气过滤系统，对高效过滤器要求高，且更换频率增加。

四、气升式发酵罐

- 1、概述

- 气升式发酵罐属新型发酵罐，也是目前应用广泛的一类生物发酵设备。

- 气升式发酵罐的发展

- 传统机械搅拌发酵罐应用广泛，仍存在一些不足之处。

- 1）设备构造比较复杂

- 2）功率消耗较大

- 3）剪切作用影响某些微生物的生长和产量

- 4）易泄露和染菌（轴封）

## 7.1.4教学方法

讲解，视频演示，ppt

## 7.2教学单元二:

第二章  膜分离设备（学时：2学时）

## 7.2.1教学目标

(1)解膜的性能及膜分离过程类型，熟悉板式膜过滤器的分离原理，熟悉管式膜过滤器的类型及结构 ；

(2)悉折叠筒式膜过滤器、中空纤维膜过滤器、螺旋卷式膜分离器的结构、特点、应用。

## 7.2.2教学内容（含重点、难点）

（1）膜的性能及膜分离过程类型。

（2）板式膜过滤器的结构与分离原理。

（3）管式膜过滤器的类型及结构。

（4）折叠筒式膜过滤器的结构与特点。

（5）中空纤维膜过滤器的结构与特点。

重点：

板式膜过滤器、管式膜过滤器、折叠筒式膜过滤器、中空纤维膜过滤器、螺旋卷式膜分离器的结构

## 7.2.3教学过程

- 膜分离概述

- 【膜分离】：以选择性透过膜为分离介质，在膜两侧一定推动力的作用下，使原料中的某组分选择性的透过膜，从而使混合物得以分离，以达到提纯浓缩等目的分离过程。

- 膜分离技术已被公认为是21世纪极具发展前途的生产技术，也是是世界各国研究的热点。

- 除了制药行业，广泛应用于生物工程、化学、饮料、海水淡化、资源再生等领域。

- 膜分离过程特点：

- 膜分离过程不发生相变化，能耗低；

- 在常温下进行，适用于热敏感物质的分离、分级、浓缩和富集；

- 不仅适用与有机物和无机物、病毒、细菌等，还适用于许多特殊溶液体系的分离，如无机盐、共沸物等；

- 装置简单，操作方便，易于自动控制，易于维修。

- 第二节　膜及膜分离过程

- ２.１.１按推动力不同可分为：

- （1）压力差膜分离：微滤（MF）、超滤（UF）、纳滤 （NF）、反渗透（RO）、渗透蒸发（VP）、气体分离（GS）。

- （2）浓度差膜分离：渗析（DD）、透析

- （3）电位差膜分离：电渗析（ED）、膜电解（ME）

- （4）温度差膜分离：膜蒸馏（MD）

- 第三节　膜分离设备

- 板框式膜组件

- 管式膜组件

- 中空纤维式膜组件

- 螺旋卷式膜组件

## 7.2.4教学方法

讲解，视频演示，ppt

## 7.3教学单元:

第三章  冷冻与结晶设备（学时：2学时）

7.3.1教学目标

(1)冷冻设备工作原理，冷冻干燥机的分类与结构；

(2)结晶设备工作原理；

7.3.2教学内容（含重点、难点）

(1)冷冻设备工作原理；

(2)冷冻干燥机的分类；

(3)冷冻干燥机的结构。

重点：

冷冻干燥机的结构、工作原理；

7.3.3教学过程

第一节冷冻干燥设备

【定义】：是将物料或溶液在较低的温度下冻结成固态，然后在真空下将其中水分不经液态直接升华成气态而脱水的干燥过程。

二、冷冻干燥的特点

①物料处于冷冻状态下干燥，水分以冰的状态直接升华为水蒸气，物料的物理和分子结构变化极小；

②物料在低温条件下进行干燥操作，使物料中的热敏性成分仍保留不变，保持物料原有的色、香、味及生物活性；

③干燥后物料组织的多孔性不变，若添加水，即可在短时间内恢复干燥前的状态；

④因干燥后的物料残存水分很低，若防湿良好，可在常温条件下长期储存。

二、冷冻设备的工作原理

1. 水溶液的相图

在三相点O以下的温度压力下，水可由固相不经液相直接变为气相。对于升华曲线OB,升高温度和较低压力都可打破固液平衡。

如OB曲线温度-40℃时压力为13.3Pa，则将-40℃的冰在压力13.3Pa时加热到-20℃即可发生升华现象。

对双组分及多组分体系，三相的交点Ｑ称共晶点。

若产品的温度超过了最低共晶点温度，部分溶质或全部溶质将处于液体之中，升华过程将被液体蒸发所取代，干燥后的产品将发生萎缩，活性会发生改变。

因此，冷冻干燥时要将固体湿料冷冻到“共晶点”以下。最低共晶点是冷冻干燥的临界温度。

三、冷冻干燥的三个阶段

1、溶液里水的组成及特点

①大部分是以水分子的形式存在的自由水，该部分水游离存在，较容易去除；

②少部分是吸附于固体物质晶格间隙中或以氢键方式结合在极性集团上的结合水，该部分水存在结合作用较难除去；

③存在于生物体和细胞中的水，也是一样大部分是自由水，少部分是不易冻结，很难除去的水。

2、真空冷冻干燥的三个阶段

由真空冷冻干燥的原理及溶液中水的特点，真空冷冻过程可粗略地分为预冻、升华、解析三个主要步骤，其中升华和解析是在真空条件下进行的。

- 冷冻干燥设备

7.3.4教学方法

讲解，视频演示，ppt

## 7.4教学单元四:

第四章  净化空调系统设计（一）  （2学时）

7.4.1教学目标

(1)了解增湿、减湿的原理与增湿设备、减湿设备；

(2)掌握净化空调系统的分类、气流组织的设计原则与类型及特点；

7.4.2教学内容（含重点、难点）

(1)医药洁净厂房的湿度规定，空气增湿、减湿的意义

(2)空气增湿、减湿方法及设备

(3)净化空调的分类

重点：

净化空调系统的分类；

净化空调设备的类型及空调设备的选择。

7.4.3教学过程

第一节  医药洁净厂房的湿度规定

洁净室（区）的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在18~26℃，相对湿度控制在45%~65%。——《药品生产质量管理规范》

第二节  空气增湿、减湿的意义

(1)空气增湿的意义

保证空调系统使用者对空气湿度的要求

(2)空气减湿的意义

防止固体制剂或某些原料药的生产过程中的吸潮或变质

第三节、空气增湿的方法和设备

(1)空气增湿的方法

1)集中式加湿器：在集中空气处理室中对空气进行加湿的设备

2)局部式加湿器：在空调房间内补充加热处理设备，也称补充式加湿器

3)分类：蒸汽式，水喷雾式，汽化式

(2)空气增湿的设备

分类：蒸汽式，水喷雾式，汽化式

1)蒸汽式加湿器：通过直接向空气中喷洒蒸汽来加湿空气

2)水喷雾式加湿器：通过把水喷到空气中汽化而加湿空气

3)汽化式加湿器：汽化式加湿器是让空气通过潮湿表面而吸湿

(3)空气减湿方法及设备

1)减湿的方法：

2)冷却减湿

3)压缩减湿

4)吸收减湿

5)吸附减湿

6)组合减湿

第四节  净化空调系统

(1)医药洁净技术与GMP

1)医药洁净技术与GMP关系

①两个层次

②不能夸大医药洁净技术，简化GMP

③不能对医药洁净技术进行模式化

2）洁净室（区）空气洁净度级别表

| 洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数/立方米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静态 |  | 动态(3) |  |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm(2) | ≥0.5μm | ≥5μm |
| A级(1) | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
| B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
| C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
| D级 | 3520000 | 29000 | 不作规定 | 不作规定 |

（2）净化空调系统的分类

1）集中式：是净化空调设备如加热器、冷却器、过滤器、风机等集中设置在空调机房内，用风管将洁净空气送给各个洁净室，并形成循环。它是最基本的形式

2）分散式：一般的空调环境或低级别净化环境中放置净化设备或净化空调设备。该系统特点造价低、布置改造灵活。

（3）集中式净化空调系统

1）按结构分类：

①单风机系统和双风机系统

单风机系统：占地面积小，风机压头大，噪声、振动大

双风机系统：可以调整

②风机串联系统和风机并联系统

（2）净化空调系统按使用的空气来源分类

1）直流式（全新风系统）  系统使用的空气全部来自室外，经洁净处理的空气在洁净室（区）收余热、余湿、尘粒、毒害气体后，全部排出室外。

2）封闭式  系统使用室内再循环的空气。这种系统最节能，但缺乏新鲜空气，适用于只需保持空气温、湿度，无需人操作或甚至少人进入的房间、库房。

3）回风式  系统使用的空气一部分是新风，一部分是室内回风。

（4）分散式净化空调系统

1）集中空调的环境中设置局部净化装置

2）分散式柜式空调送风环境中设置局部净化装置

3）净化空调系统布置原则：

制药工业生产规模一般比较大，洁净厂房面积也较大，较多选用集中空调。循环回风有利于达到洁净要求，又节省能源，所以设计成回风式的集中空调系统。

7.4.4教学方法

讲解，ppt演示

7.4.5作业安排及课后反思

（1）净化空调系统的分类。

（2）净化空调系统的净化方式。

## 7.5教学单元五:

第四章  净化空调系统（二）  （2学时）

7.5.1教学目标

(1)掌握净化空调系统的气流组织，压差控制；

(2)掌握净化空调系统空气的过滤；

(3)了解净化空调设备的类型和车间的净化措施。

7.5.2教学内容（含重点、难点）

(1)净化空调系统的气流组织，压差控制

(2)净化空调设备及空气过滤

(3)常见车间净化措施

重点：

气流组织的设计原则与类型及特点，车间净化措施的类型，空气净化系统的安装。

难点：

净化空调系统的实现方式。

7.5.3教学过程

第五节 净化空调系统的净化措施

空气过滤：利用过滤器有效地控制从室外引入室内全部空气的洁净度，细菌都依附在悬浮颗粒上，微尘颗粒过滤掉了细菌也能同时过滤掉；

气流组织：在室内组织起特定形式和强度的气流，利用洁净空气把生产环境中产生的污染物排除出；

空气静压差：防止外界污染空气从门及各种缝隙部位侵入室内。

（1）空气过滤器

过滤器是实现空气净化的主要手段，是洁净空调的主要设备之一。

1)空气过滤器一般按其过滤效率的高低分为：初（粗）效、中效、高效(亚高效和超高效) 三类：

①初效过滤器，主要有平板式、袋式、自动卷绕式、油浸式等，滤除＞10μm的微粒，用于新风过滤；

②中级过滤器，最常见的有平板式、袋式、自动卷绕式、分隔板式、静电式等。可滤除1－10 μm的尘粒，常用于高效滤器前，风机之后；

③高效过滤器，常见的有分隔板式、管式、袋式。用于过滤1.0 μm的尘粒，一般置于通风系统末端，即室内通风口。

2）空气过滤方式

过滤是实现空气净化的主要方式。在空气净化系统中，一般使用三级过滤装置，第一级使用初效过滤器主要用于新风过滤、第二级使用中效或亚高效过滤器、第三级使用亚高效或高效过滤器。 初、中效过滤器可以定期更换，由于高效过滤器价格昂贵，且不能再生，在洁净空中更换不便，因此，初、中、高效过滤器配合使用，可提高高效过滤器的使用寿命，经济合理。

（2）气流组织

所谓气流组织就是为了在药品生产洁净室内达到特定的空气的洁净级别，以限制和减少尘粒对药物、直接接触药物的包装材料、设备、容器、用具的污染而采用的空气流动状态和分布状态。

1）气流组织形式

洁净室的传统空气组织形式按气流流动状态有单向流（以往称层流）、非单向流（以往称乱流）和混合流（局部单向流与乱流的组合）三种。层流又分垂直层流和水平层流。

①非单向流洁净室主要形式及特点

这种洁净室从送风口经散流器进入室内的洁净空气气流迅速向四周扩散与室内空气混合、稀释室内污染的空气，并与之进行热交换，混合后的气流带着室内的尘粒，在正压作用下，从下侧回风口排走，室内气流因扩散、混合作用而非常杂乱，有涡流，故有乱流洁净室之称。

②单向流（层流）洁净室主要形式及特点

层流洁净室的进风面布满高效过滤器，整个送风面是一个大送风口，从送风口到回风口气流流线彼此平行，充满全室断面，以均速向前推进，就像个大活塞，把室内原污染空气排入回风口，从而达到净化室内空气的目的。由于气流的流线始终是平行的，无涡流，因此层流亦称平行流洁净室。又分垂直层流洁净室和水平直层流洁净室两种形式。

（3）压差控制及送风量

洁净室压差控制就是使洁净室与周围的空间必须维持一定的静压差，对厂房环境、洁净度不同的洁净室之间，或洁净室与一般房间之间保持适当的差值。

我国新版GMP第四十八条规定洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时，相同洁净度级别的不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当的压差梯度

洁净室正压的控制

通过调节送风量大于回风量和排风量的总和来实现。

在系统的运行中随着时间的推移，因过滤器积尘阻力增加，门与传递窗开、关，工艺排风的变化等因素的影响，原先调定的正压值是会变的。为维持室内的规定的正压值就需采用有效调控措施。

1）常用措施有：

①回风口装空气阻尼层（材料有泡沫塑料、尼龙布等）或活动篦板；

②在洁净室下风侧墙上安装余压阀；

③安装压差式电动风量调节阀。

2）净化空调系统中还应注意的几个问题

①洁净室内产生的粉尘量大和有毒害气体的设备应设局部排风和防尘装置，还应采取相对负压措施。

②排风系统要有防倒灌措施。如安置中效过滤器、单向阀等。

③下列情况净化空调系统如经处理仍不能避免产生交叉污染时，则不应利用回风。

a固体物料的粉碎、称量、配料、混合、制粒、压片、包衣、分装等工序。

b使用有机溶媒的工序。

第七节 防止交叉污染的设施与设备

人员和物料进人洁净室（区）要有各自的净化设施。净化用室的要求与生产区的洁净级别相适应。

GMP防止交叉污染的设施提出了专门的要求，主要是通过专用的空气净化系统、专用的设备或设施、有效的防护措施等方面去严格区别于普通药品的生产，去预防、消除它们之间及对环境可能产生的污染（交叉污染）。

（1）人员净化程序与净化用室

为了在操作中尽量减少人活动产生的污染，人员在进人无菌区之前，必须更换洁服并吹淋、洗澡、消毒。这些措施即“人身净化”，简称“人净”。

人员净化用室包括而具存放室、休息、卫生、杂物、存外衣室、盥洗室、洁净工作服室和气闸室或空气吹淋室等。

1)人员净化用室应符合下列要求：

①人员净化用室的要求应由外到内逐步提高，洁净级别可低于生产区。

②净鞋设施，人员净化用室的人口处有净准设施。

③存放外衣室和洁净工作服室，A级、B级洁净室区的人员净化室中，存放外衣室和洁净工作服宝应分别设置，外衣存放柜和洁净工作服柜达到按最大班人数每人一柜。

④盥洗室和浴室，盥洗室应设洗手设施、安装烘干器，水龙头开启方式以不用手为宜。水龙头按最大班人数每十人设一个。淋浴室可不作为人员净化的必要设施，特殊要求时盥洗室和浴室应临近布置。

⑤厕所，洁净生产区内不得设厕所，厕所应设在人员净化室外，如须设在人员净化程序内，应设前室，供人室换鞋、更衣用。

⑥缓冲间（气闸室）、吹淋室，洁净区域的入口处应设置气闸室或空气吹淋室。气闸室的出人门应有防止同时开启的装置。设置单人空气风淋室时，宜按最大班人数每30人设一台。洁净区域工作人员超过5人时，空气风淋室一侧应设旁通门。人员净化用室和生活用室的布置应避免往复交叉。

（二）物料净化程序和净化用室

各种物件在送人洁净区前必须经过净化处理，简称“物净”。物料净化用室包括物料外包装清洁处理室、气闸室或传递窗。气闸室和传递窗的出人应有防止同时打开的设施。

有的物件只需一次净化，有的需二次净化。一次净化不需室内环境的净化，可设于非洁净室，二次净化要求室内也具备一定洁净度，设于洁净区内。

7.5.4教学方法

讲解，ppt演示，启发式教学

## 7.6教学单元六:

第四章 制药工程项目设计的基本程序（2学时）

7.6.1教学目标

(1)掌握制药工程工艺设计的内容、特点与分类；

(2)熟悉设计各工作阶段的目的和内容；

(3)了解制药工程设计常用规范和标准目录。

7.6.2教学内容（含重点、难点）

(1)制药工程工艺设计的内容、特点与分类；

(2)设计前期工作的目的和内容；

(3)设计中期工作阶段的主要内容。

重点：设计前期工作阶段的内容，设计中期工作阶段的初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段的内容，后期工作阶段的内容7.12.4教学过程

7.6.3教学过程

（1）制药工程设计的分类

1）原料药按来源：中药、化学药物、生物药药物，中药药厂设计、合成药厂设计

2）制剂根据剂型不同：片剂、胶囊剂、注射剂等，片剂车间设计、注射剂车间设计

（2）制药工程设计的基本程序

制药工程设计可分三个主要阶段：

1）设计前期工作；

2）初步设计；

3)施工图设计。

(3）工程设计的前期工作阶段

1)项目建议书

项目建议书是法人单位根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划，并结合自然资源、市场需求和现有的生产力分布等情况,在进行初步的广泛的调查研究的基础上,向国家、省、市有关主管部门推荐项目时提出的报告书。项目建议书是投资决策前对工程项目的轮廓设想,主要说明项目建设的必要性,同时初步分析项目建设的可能性

项目建议书主要内容

①项目名称。

②项目提出的目的和意义。

③ 产品方案、市场需求的初步预测和

④拟建规模。

⑤工艺技术初步方案。

⑥原材料、燃料和动力供应情况。

⑦建设条件和建设地点初步方案

2)可行性研究

可行性研究是设计前期工作的核心，其研究报告是国家主管部门对工程项目进行评估和决策的依据。项目建议书经国家主管部门批准后，即可由上级主管部门组织或委托设计、咨询单位，进行可行性研究。

可行性研究报告

①总论

②市场需求预测

③产品方案及生产规模

④工艺技术方案

⑤原料、辅助材料及燃料的供应

⑥安全卫生

⑦项目实施计划

⑧社会及经济效果评价

⑨结论

(4)初步设计阶段

初步设计的内容：

- 总论

- 总平面布置及运输

- 制药工艺设计

- 土建工程设计

- 给排水及污水处理工程设计

- 采暖通风及空调系统工程设计

- 动力工程设计

- 电气与照明工程设计

- 仪表及自动控制工程设计

- 安全卫生和环境保护工程设计

- 工程概算

- 有关附件

(5)施工图设计阶段

施工图设计是根据初步设计及其审批意见，完成各类施工图纸、施工说明和工程概算书，作为施工的依据。

施工图设计阶段的设计文件由设计单位直接负责，不再上报审批。

1）施工图设计阶段的图纸包括：

- 施工阶段带控制点的工艺流程图。

- 非标设备制造及安装图。

- 施工阶段设备布置图及安装图。

- 施工阶段管道布置图及安装图。

- 仪器设备一览表。

- 材料汇总表。

- 其它非工艺工程设计项目施工图纸。

(6)施工、试车、验收和交付生产

1)制药工程项目建设单位——甲方；设计单位——乙方；施工单位——丙方

2)调试与试车总的原则——从单机到联机到整条生产线；从空车到以水代料到实际物料。

3)当以实际物料试车,并生产出合格产品(药品),且达到装置的设计要求时,制药工程项目即告竣工。此时,应及时组织竣工验收。

4)组织验收

5)项目总结

7.6.4 教学方法

讲授，辅以ppt

7.6.5作业安排及课后反思

## 7.7 教学单元七:

第五章 工艺流程设计（一）（2学时）

## 7.7.1教学目标

(1)掌握工艺流程设计的基本程序和基本方法；

(2)熟悉工艺流程设计的重要性、成果及任务；

(3)熟悉设备的自控流程

## 7.7.2教学内容（含重点、难点）

(1)工艺流程设计的任务、成果及原则；

(2)工艺流程设计的基本程序；

(3)典型工艺自控流程；

重点：工艺流程设计的基本方法及方案比较；

## 7.7.3教学过程

第一节 概述

(1)工艺流程设计的作用和重要性

1)工艺流程设计---是车间工艺设计的核心。

2)是工程设计中最重要、最基础的设计步骤，对后续的物料衡算、能量衡算、工艺设备设计、车间平面布置设计、管道布置设计起决定性作用。

3)与车间布置设计一起决定了车间或装置的基本面貌。

(2)工艺流程设计的任务

1)确定工艺流程的组成 （单元反应和单元操作内容及连接）

2)确定各个过程或工序的组成

3)确定操作条件和控制方法(工艺参数、检测点、仪表安装位置)

4)确定三废的治理方法

5)制定安全技术措施

6)绘制工艺流程图

7)编写工艺操作方法

(3)工艺流程设计的原则

1)产品质量原则：

尽可能采用先进设备、先进的生产方法和成熟的流程。

2)资源利用原则：

就地取材，充分利用本地资源、减少原料组织与运输。

3)节能原则：

选用的设备效率要高，要降低原材料消耗及水电汽的消耗。

4)安全生产原则：

充分预计生产故障，以便及时妥善处理，保证生产的稳定性。

5)经济效益原则：

这是一个综合的原则，应从原料性质、产品质量和品种、生产能力以及发展等多方面考虑。

第二节、工艺流程设计的基本程序

(1)工程分析及处理

1)工艺路线的选择 （对多种路线进行分析和研究，确定一条最优路线）

2)确定工艺路线的组成和顺序(包括全部单元反应和单元操作，明确主要设备、操作条件和工艺参数)

(2)绘制工艺流程框图 （用方框、圆框、文字和箭头等形式定性表示路线和顺序）

(3)绘制设备工艺流程图-也称工艺流程示意图：框图基础上，分析主要设备，以图例、箭头和文字说明等形式定性表示出由原料到产品的路线和顺序）

(4)绘制物料流程图（物料衡算，设计由定性转入定量）

(5)绘制带控制点的工艺流程图（PID图）

(6)典型单元设备的自控流程

1）化工流程自控仪表的一些图形符号：

2）自控参量代号：

T——温度          F——流量       P——压力或真空度

L——物位          C——浓度       pH——氢离子浓度

A——分析          V——黏度      M——搅拌转速

3）自控功能代号：

I——指示	   　　C——控制     	    　Q——累积

R——记录                 X——信号    	    　T——调节

L——联锁                A——报警

（7）典型单元设备的自控流程

1)输送设备的自控流程设计

输送设备:

固体输送设备：输送带、斗提机

流体输送设备：离心泵、容积式泵、真空泵、压缩机

2）管壳式换热设备的自控流程设计

换热器的种类有很多，工业应用主要是管壳式．换热器设备的控制变量一般有温度、流体流量、压力。在此主要讨论温度的控制方案

3）塔设备的自控流程设计

制药生产中所用的塔设备种类很多，如精馏塔、吸收塔、吸附塔等。塔设备的被控变量很多，控制方案繁多。现以精馏塔为例，介绍塔设备的自控流程

4）反应器的自控流程设计

反应器是药品生产的常用设备，如反应斧、发酵罐、提取罐等。其控制变量主要有温度、压力、进料量等。

## 7.7.4教学方法

讲解，ppt演示

## 7.7.5作业安排及课后反思

（1）工艺流程设计的任务。

## 7.8教学单元八:

第五章 工艺流程设计（二）（3学时）

## 7.8.1教学目标

(1)熟悉工艺流程设计的技术处理；

(2)掌握工艺流程图的表示及绘制方法。

## 7.8.2教学内容（含重点、难点）

(1)工艺流程设计的技术处理；

(2)工艺流程图的分类、定义，带控制点流程图（PID图）的绘制方法。

重点：

工艺流程设计的技术处理；

工艺流程图的表示及绘制方法。

难点：工艺流程设计的技术处理；PID图纸的表示及绘制。

## 7.8.3教学过程

第三节 工艺流程设计的技术处理

(1)确定生产线数

根据生产规模、换产次数、设备能力等素，决定采用一条还是几条生产线进行生产。

(2)操作方式的选择

根据物料性质、反应特点、生产规模、工业化条件是否成熟等因素，决定采用的操作方式。

１)连续操作

产量大的产品，只要技术可行，应尽可能采用连续操作。

特点：①产品质量稳定；②易于控制，实现机械化和自动化；③生产能力大。

２）间歇操作

医药产品往往工艺复杂、反应时间长、后处理复杂。因而间歇操作是最常用的方法。

特点：①可灵活调整生产方案；②适用于多用如设备；③便于清洗和消毒。

３.联合操作

制药工业中很多产品全程是间歇的，而个别步骤是连续的。

（3）提高设备利用率（合理安排生产周期）

设备有效利用率是间歇操作过程设计的重要指标之一。一般时间最长的操作步骤控制产品的生产周期。提高设备利用率可有效的缩短产品的生产周期。

甘特图

（5）完善生产过程－以单元操作或单元反应为中心

1）采用新技术、新设备

2）物料回收，循环套用

3）完善生产过程－－工艺流程设计中的方案比较

（6）合理设计各个单元操作

对每个单元的流程方案，设备类型以及设备的安装顺序等，都要有正确选择、合理设计。并考虑设备之间的缓冲与过渡等。

（7）工艺流程的完善与简化

1）安全阀

－蒸汽加热夹套、压缩气体罐等有压设备

－安全法是一种自动阀门，当系统内压力超过预定的安全值，会自动打开排出一定数量的流体。

2）爆破片

---爆破片是一种可在容器或管道压力突然升高但未引起爆炸前先行破裂，排出设备或管道内的高压介质，从而防止设备或管道破裂的安全卸压装置。

3）溢流管

---当用泵从底层向高层设备输送物料时，避免物料过满造成危险或物料的损失，可采用溢流管使多余的物料流回储槽。

溢流管管径应大于输液管，以防物料冲出

第四节 工艺流程图

（1）工艺流程图的种类：

1）工艺流程框图

工艺路线和生产方法确定后，即可绘制工艺流程框（草）图，定性地表示出由原料变成产品的生产过程。

工艺流程框图：方框表示单元操作，圆框表示单元反应，箭头表示物料和载能介质的流向，文字物料、介质等的名称

2）设备工艺流程图（工艺流程示意图）

设备工艺流程图是以设备的外形，设备的名称、设备间的相对位置、物料流向及文字定性的表示出由原料变成产品的生产过程。

3）物料流程图

物料流程图：工艺流程图完成后，随即开始计算物料衡算，将物料衡算的结果标注在流程框图中，即成为物料流程图，工艺流程成为定量的。

常用二种形式表达

①将物料衡算结果直接加进工艺流程图中；

②直接绘制物料流程框图

4)带控制点工艺流程图

①图幅

带控制点流程图一般在１号或２号图纸上绘制。按车间或工段，原则上一个主项绘制一张图，若流程很复杂，可分成几部分绘制。

②比例

一般设备(机器)图形只取相对比例。为了图面匀称协调和美观，对于过大的设备(机器)比例适当缩小，同样对于过小的设备(机器)比例适当放大。

③图线和字体

④图例

将设计中所画出的有关管线、阀门、设备附件、计量-控制仪表等图形符号，用图例表示出来并以文字说明，以便了解流程图内容

(2)控制点流程图的绘制方法

１)设备

设备的名称及位号

在流程图中需要标注设备位号、设备名称。一种是标在流程图的下方或上方，排列整齐，并尽可能正对设备。位号线上方标注设备位号，下方是设备名称。另一种是在设备图形内部或近旁仅标注设备位号。

2)管道，管件、 阀门

①按图例绘出管道阀门、管件、附件(不包括连接件，如三通、弯头、法兰等) ．

②夹套管可只绘出两端头的一小段，有隔热（隔冷）的管道在适当部位画上隔热（隔冷）标志。

③管线应横平竖直，转弯为直角，要避免穿过设备，避免管道交叉，必须交叉时，可采用半圆弧连接或竖断横不断的画法。

④管道的标注，工艺流程图中的管道应标注。一般情况主要包括介质代号、管道编号、管道尺寸、管道等级和隔热或隔声（保温等），总称为管道组合号

7.8.4教学方法

讲解，辅以ppt

7.8.5作业安排及课后反思

（1）工艺流程图的种类及定义。

（2）设备位号的表示方法。

（3）带控制点流程图的要求。

## 7.9教学单元九:

第六章  物料衡算（一）（3学时）

## 7.9.1教学目标

(1)熟悉物料衡算的目的、类型、基本方法与步骤；

(2)掌握物理过程的物料衡算及解析方法；

## 7.9.2教学内容（含重点、难点）

(1)物料衡算的基本理论、物料衡算的基本方法和步骤；

(2)物理过程的物料衡算；

重点：物理过程的物料衡算及解析方法。

难点：物料平衡问题的分析及求解。

7.9.3教学过程

第一节 概述

物料衡算即通过计算，求出各种物料的数量和组成。此时设计由定性转入定量。

物料衡算是医药设计的基础，物料衡算是最先进行的计算项目，其结果是后续各单项设计，包括热量衡算、设备选型和计算、原材料消耗定额、管路设计等的依据。物料衡算结果的直接关系到整个工艺设计可靠程度

（1）物料衡算的作用和任务

1）物料衡算的目的

①制定物系。

②解释开放与封闭物系之间的差异。

③写出一般物料衡算中所拥相关的内容，包括反应式，进出物料。

④引入的单元操作不发生积累、不生成或消耗等的情况。

⑤列出输入=输出等式

⑥解释某化合物进出物系的质量情况。

2）物料衡算的作用

①利用实测得到的数据（文献和理论数据）计算出一些不能直接测定的数据。

②计算出原料的消耗定额、产品和副产品的产了以及三废的生成量，并在此数据基础上计算能量平衡。

③在物料衡算的基础上，可进行设备的选型或工艺设计，以确定设备的容积、台数和主要工艺尺寸、确定消耗定额、并进行车间布置设计和管道设计。

（2）物料衡算的类型

1）按物质变化分为：

①物理过程的物料衡算：只发生相态和浓度的变化，主要体现在混合、分离过程，如流体的输送、结晶、过滤、干燥、粉碎、萃取、等单元操作

②化学过程的物料衡算：发生化学合成反应，通过化学 组分平衡和元素平衡进行计算。主要涉及化学反应速率、转化率、收率等。

2）按操作方式分为：

①连续过程的物料衡算

②间歇过程的物料衡算

（3）物料衡算的基本理论

物料平衡方程式

理论基础是质量守恒定律：它是指在一个特定的物系中，进入物系的全部物料质量加上所有生成量之和必定等于离开该系统的全部产物质量加上消耗掉的和积累起来的物料质量只和。

公式表示为：Σm进料=Σm出料

（4）物料衡算的基本方法和步骤

1）收集与计算所必需的基本数据

计算前，要尽可能收集足够的的合乎实际的准确数据，称原始数据。

①设定值：如年生产天数、班次等

②现场实际数据或文献数据：如投料量、配料比回收率、转化率、效价等

③假定值（设定值、借用、推断值）：如产品的纯度要求，物料的损失率等。

2）如有反应过程列出反应方程式，包括主反应和副反应

3）根据给定条件画出流程简图

画流程简图步骤及要点如下：

①流程简图中的设备可用方框表示;

②用线条和箭头表示物料流股的途径和流向；

③标出流股的已知变量（流量、组成等）

未知量用符号表示。根据已知量和未知量划定体系，利用已知条件，或设定条件计算出未知量

④列出物料平衡方程式，进行物料衡算。 要求所列独立方程式的数目=未知数的数目

4）选定物料衡算基准

5） 列出物料平衡表。

| 组分 | 输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/h | w% | kmol/h | y% | kg/h | w% | kmol/h | y% |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二节 物理过程的物料衡算

- 简单物理过程的物料衡算

例1  混酸配制过程的物料衡算。已知混酸组成为H2SO4 46%(质量百分比，下同)、HNO3 46%、H2O 8%，配制混酸用的原料为92.5%的工业硫酸、98%的硝酸及含H2SO4 69%的硝化废酸。试通过物料衡算确定配制1000kg混酸时各原料的用量。

解：取设备为衡算体系，1000千克混酸为计算基准

- 对HNO3进行物料衡算得

- 0.98 G硝酸= 0.46´1000                (a)

- 对H2SO4进行物料衡算得

- 0.925 G硫酸+ 0.69G废酸=0.46´1000   (b)

- 对H2O进行物料衡算得

- 0.02G硝酸+0.075G硫酸+0.31G废酸=0.08´1000   (c)

- 解得：G硝酸=469kg, G硫酸=399.5kg, G废酸=131.1kg

例2(教材例9-2)，如下图所示，浓度为20%（质量分数）的水杨酸钠水溶液以1000kg/h流量送入蒸发器，在某温度下蒸出一部分水而得到浓度为50%的水杨酸钠水溶液，再送人结晶器冷却析出含有4%水分的水杨酸钠晶体并不断取走。浓度为37.5的水杨酸钠母液则返回蒸发器循环处理，该过程为连续稳定过程，试求：

（1）结晶产品量，水分蒸发量

（2）循环母液量，水分蒸发量

解：衡算基准：单位时间---每小时

列方程：凡进入封闭虚线的物料为入

凡穿出封闭虚线的物料为出

总物料：

水杨酸钠：

解这个方程组得

(2)中药制药过程的物料衡算

例3  某复方中药制剂，其各味原药材采用三级逆流罐水提取工艺，每级提取罐每批拟投中药材总重100kg,药材在罐内预先用水润湿，据测定每1kg干药材可吸水1kg。浸提加８倍量药材的水．已知三级水提取的总出液系数：8.04kg提取液／kg药材；提取液中固溶物含量3.58%;三级提取后得到的浓浸提液密度为1020kg/m3;蒸汽蒸馏得挥发油0.001kg挥发油／kg药材，馏出时的组成0.3%。对该三级提取作物料衡算。

三级提取过程物料衡算示意图

蒸汽蒸馏得挥发油0.001kg挥发油／kg药材，馏出时的组成0.3%。

M挥发油 = 300×0.001 = 0.3 (kg)

M水(100℃) × 0.3% = M挥发油 　→M水(100℃) =100 (kg)

已知三级水提取的总出液系数：8.04kg提取液／kg药材

M浓浸提液(100℃) = 300 × 8.04 = 2412 (kg)

Σ输入 = Σ输出

3×100＋3×100＋3×800+100=M浓浸提液(100℃)+ M挥发油

＋M水(100℃) + M药渣(100℃)

得：M药渣(100℃)＝ 587.70kg

Σ输入水量 = Σ输出水量

300+3×800+100=M浓浸提液(100℃)－ M固溶物＋M水(100℃) + M药渣含水

M固溶物＝ M浓浸提液× 3.57%=86.11 (kg)

得：M药渣含水＝ 374.11  (kg)

M净药渣＝ 300-86.11-0.3 =213.59 (kg)

## 7.9.4教学方法

讲解，启发式教学，课堂练习

## 7.10教学单元十:

第六章 物料衡算（二）（2学时）

## 7.10.1教学目标

(1)掌握化学反应过程的物料衡算及解析方法；

(2)熟悉物料流程图及其绘制。

## 7.10.2教学内容（含重点、难点）

(1)化学反应过程的物料衡；

(2)物料流程图。

重点：化学反应过程的物料衡算及解析方法。

难点：化学过程的物料衡算。

7.10.3教学过程

第三节 化学过程的物料衡算

（1）反应转化率、选择性及收率

1）转化率

限制反应物

——化学反应原料不按化学计量比配料时，以

最小化学计量数存在的反应物。

过量反应物

——反应物的量超过限制反应物完全反应所需的理论量的，该反应物叫过量反应物。

转化率x

——某反应物的反应消耗量与反应物的原始投料量之比。

反应：aA+bB → cC +dD

XA=NA1−NA2N×100%

２）收率Y

单元操作收率（产率）

目标产物的收率可用转化为该产物的反应物Ａ的量与反应物Ａ的原始投料量之比来表示。

aA + bB →cC + dD

3）选择性

若反应体系中存在副反应，则在各主、副产物中，转化成目标产物的反应物Ａ的量与反应物Ａ的反应消耗量之比称反应的选择性。

——生成目的产物所消耗的某原料量占该原料反应量的百分数。

若有反应 ：aA → dD

转化率选择性和收率的关系

例题1 甲苯用浓硫酸磺化制备对甲苯磺酸。已知甲苯的投料量为1000kg，反应产物中含对甲苯磺酸1460kg，未反应的甲苯20kg。试分别计算对甲苯磺酸的收率和选择性。

方程式:

对甲苯磺酸的收率为

y=1460×921721000×100%=78.1%

对甲苯磺酸的选择性为

ψ=1460×92172（1000−20）×100%=79.7%

y=xψ=98% ×79.7%=78.1%

例2 在间歇式反应釜中用浓硫酸磺化生产对甲苯磺酸，试对该过程作物料衡算。已知投料甲苯1000kg，纯度99.9％（质量）；浓硫酸1100kg，纯度98％，甲苯转化率为98％，生成对甲苯磺酸的选择性为82％，生成邻甲苯磺酸的选择性为9.2％，生成间甲苯磺酸的选择行为8.8％，物料中的水约90％经连续脱水器排出。此外，为简化计算，假设原料中除纯品外都是水，且磺化过程中无物料损失。

解：以间歇釜式反应器为衡算范围，绘出物料衡算示意图，取一个操作周期内的投料量为基准。

进料：

原料甲苯中的甲苯量为：1000´0.999=999kg

原料甲苯中的水量为：1000-999=1kg

过程主反应副反应

主反应

副反应I

副反应II

生成对甲苯磺酸的选择性为82％

N甲苯→N对甲苯磺酸

## 7.10.4教学方法

讲解，练习

## 7.11教学单元十一:

第七章 能量衡算及热力学数据的估算（一）（2学时）

## 7.11.1教学目标

(1)熟悉能量衡算的目的、依据和必要条件、分类；

(2)掌握设备的热量平衡方程式；

(3)掌握单元设备热量衡算的步骤；

## 7.11.2教学内容（含重点、难点）

(1)能量衡算的目的和意义，能量衡算的依据和必要条件；

(2)能量守恒的基本方程。

重点：设备的热量平衡方程式；

难点：能量平衡问题的分析及求解.

## 7.11.3教学过程

第一节 概述

（1）能量衡算作用

1)当物料衡算完成后，对没有热效应的过程,可直接根据物料衡算结果和工艺要求进行设备的工艺设计，以确定设备的型式、数量和主要工艺尺寸。

2)对伴有热效应的过程,则还必须进行能量衡算,才能确定设备的主要工艺尺寸。

3)在药品生产中，无论是进行物理过程的设备,还是进行化学过程的设备,大多存在一定的热效应,

(2)热量衡算。

通过热量衡算确定如下设计参数

1)设备的热负荷Q

包括:换热器、反应器、塔设备等,进一步确定换热面积 F

2)加热剂、冷却剂的用量

(3)能量衡算的依据:

1)物料衡算结果

2)物料的热力学数据：定压比热、相变热、反应热等

第二节 热量衡算

(1)热量衡算的基本关系式

当内能、动能、势能的变化量可以忽略且无轴功时，输入

系统的热量与离开系统的热量应平衡，

由此可得出传热设备的热量平衡方程式为

Q1+Q2+Q3=Q4+Q5+Q6

式中:

Q1—物料带入设备的热量，kJ或kJ/h；

Q2—加热剂或冷却剂传给设备及所处理物料的热量，kJ

Q3—过程的热效应，kJ或kJ/h ；

Q4—物料带出设备的热量，kJ或kJ/h ；

Q5—加热或冷却设备所消耗的热量或冷量，kJ或kJ/h ；

Q6—设备向环境散失的热量，kJ或kJ/h 。

在上式，应注意除Q1和Q4外，其它Q值都有正负两种情况。

例如，当反应放热时，Q3取“+”号；反之，当反应吸热时，Q3取“-”号，这与热力学中的规定正好相反。

(2)热量衡算的方法

1)计算基准

在计算Qi之前，要确定一个计算基准。

①数量上基准

②相态基准(基准态)

③数量上基准:

a按1kmol或1kg物料为计算基准;

b用设备的小时工作量为计算基准。

2)相态基准(基准态):

热衡算中使用热力学函数焓，焓无绝对值，只有相对某一基准态的相对值

热量衡算时需要规定基准态

一般，把0℃和1.013´105 Pa下的某一相态为计算基准。对反应过程，常以25℃和1.013´105Pa为计算基准。

基准态可以任意规定,不同物料可使用不同的基准态,但对同一种物料其进口和出口只能使用相同基准态

（3）能量平衡方程式各参数的计算

1）Q1与Q4的计算

①若已知物料在所涉及温度范围内的与压力成正比，则

Q1或Q4=GCp(t2−t0)

式中:Cp—物料在(t0～t2) ℃范围内的平均定压比热，

kJ×kg-1×℃-1或kJ×kmol-1×℃-1

t0—基准温度，℃；t2—物料的实际温度，℃ ；

②平均比热

假如物质在T1～T2范围之内Cp –T成直线关系,则

Cp= [(Cp)T1+(Cp)T2]/2

③比热容的单位

a摩尔比热容:

每1mol或每1kmol物质温度升高1℃所需要的热量.

单位:kJ/(mol·K)，kJ/(kmol·K)……等

b比热容

每1g或每1kg物质温度升高1℃所需要的热量

单位:kJ/(kg·K)，J/(g·K)……等

c单位换算

比热容=摩尔比热容/M        摩尔比热容=比热容×M

M—相对分子质量

④比热容的计算

Cp=NniCiM

⑤混合物比热

Cpo=NiCpio

Cpo —混合气体的理想气体定压摩尔比热；

Cpio —混合气体中i组分的理想气体定压摩尔比热；

Ni —i组分的摩尔分数。

2)Q3的计算（物理变化热）

过程的热效应Q3 = 物理变化热QP + 化学变化热QC

物理变化热Qp：物料的浓度或状态发生改变时所产生的热效应  = 相变热 + 浓度变化热

①相变热

物质从一相转变至另一相的过程，称为相变过程

如蒸发、冷凝、熔融、结晶、升华、凝华等。

相变过程常在恒温恒压下进行，所产生的热效应称为相变热。

相变过程中，体系T不改变，故相变热常称为潜热。

②浓度变化热

恒温恒压下，溶液因浓度发生改变而产生的热效应，

称为浓度变化热。

药品生产中，以物质在水溶液中的浓度变化热最为常见。

但除某些酸、碱水溶液的浓度变化热较大外，大多数物质在水溶液的浓度变化热并不大，不会影响整个过程的热效应。

③积分溶解热

恒温恒压下，将1摩尔溶质溶解于n摩尔溶剂中产生的热效应称为积分溶解热，用符号DHs表示。

④内插法是用一组已知的未知函数的自变量的值和与它对应的函数值来求一种求未知函数其它值的近似计算方法，是一种未知函数的数值逼近求法

例题  在25℃和1.013´105Pa下，用水稀释78%的硫酸水溶液以配制25%的硫酸水溶液。拟配制25%的硫酸水溶液1000kg，试计算：

配制过程中H2SO4的浓度变化热。

X=C1=（D1*（C2-B2）+B1*（D2-C2））/（D2-B2）

例中，B1=28.09；B2=1

C1=X;     C2=1.54

D1=41.95; D2=2

代入式中，计算得C1=35.57

3)Q3的计算（化学变化热）

由生成热计算:

ΔHro=δi(ΔHf0)i−δi(ΔHf0)i

式中 d — 反应物或产物在反应方程式中的计量系数；

— 反应物或产物的标准生成热，kJ/mol。数据可从有关手册中查得。是指某温度下,由处于标准状态的各种元素的最稳定状态的单质生成标准状态下单位物质的量（1mol)某纯物质的热效应。放热用“-”表示，吸热用“+”表示。这与式(5-1)中的符号规定正好相反。需前加“-”

4)加热或冷却设备所消耗的热量或冷量

对非稳态操作过程，如开车、停车以及各种间歇操作过程，Q5可按下式计算

Q5=GCp(t2−t1)

式中:G—设备各部件的质量，kg；

Cp—设备各部件材料的平均定压比热，kJ/kg-1×℃-1；

t1—设备各部件的初始温度,℃；

t2—设备各部件的最终温度，℃。

与其他各项热量相比，Q5的数值一般较小

Q5常可忽略不计。

5)设备向环境散失的热量

设备向环境散失的热量Q6可用下式计算

Q6=αTAw(tw−t)τ×10−3

式中: aT—对流-辐射联合传热系数,W×m-2×℃-1；

AW—与周围介质直接接触的设备外表面积，m2；

tW—与周围介质直接接触的设备外表面温度，℃；

t—周围介质的温度，℃；

t—散热过程持续的时间，s.

工程设计中,取

Q6 =0.05 × Q1

(4)热量衡算的步骤

1)明确衡算目的，如通过热量衡算确定某设备或装置的热负荷、加热剂或冷却剂的消耗量等数据。

2)明确衡算对象，划定衡算范围，并绘出热量衡算示意图。为了计算方便，常结合物料衡算结果，将进出衡算范围的各股物料的数量、组成和温度等数据标在热量衡算示意图中。

3)收集与热量衡算有关的热力学数据， 如定压比热、相变热、反应热等。

4)选定衡算基准。

5)列出热量平衡方程式，进行热量衡算。

6)编制热量平衡表。

## 7.11.4教学方法

讲解，ppt

## 7.11.5作业安排及课后反思

(1)能量衡算步骤。

## 7.12教学单元十二:

第七章 能量衡算及热力学数据的估算（二）（2学时）

## 7.12.1教学目标

(1)掌握常用热力学数据的计算；

(2)了解载热体及其他能量消耗的计算。

(3)单元过程能量衡算；

## 7.12.2教学内容（含重点、难点）

(1)常用热力学数据的计算；

(2)载热体及其他能量消耗的计算。

重点

(1)单元设备热量衡算的步骤；

(2)常用热力学数据的计算。

难点

过程热效应的分析和计算。

## 7.12.3教学过程

（1）过程热量衡算

反应过程计算实例

已知物料衡算数据如下

已知加入甲苯和浓硫酸的温度t进均为30℃，脱水器的排水温度为65℃，磺化液的出料温度为140℃；——Q1、Q4

甲苯与硫酸的标准化学反应热为117.2kJ×mol-1(放热)；——Q3

设备(包括磺化釜、回流冷凝器和脱水器,下同)升温所需的热量为1.3×105kJ；——Q5

设备表面向周围环境的散热量为6.2×104kJ；——Q6

回流冷凝器中冷却水移走的热量共9.8×105kJ。——Q7

试对甲苯磺化过程进行热量衡算。

热力学数据为：

原料甲苯的定压比热为1.71kJ×kg-1×℃-1；

98%硫酸的定压比热为1.47kJ×kg-1×℃-1 ；

磺化液的平均定压比热为1.59 kJ×kg-1×℃-1 ；

水的定压比热为4.18kJ×kg-1×℃-1 。

解：热量衡算的目的:确定磺化过程中的补充加热量。

衡算对象:甲苯磺化装置

则热量平衡方程式可表示为

Q1+Q2+Q3=Q4+Q5+Q6+Q7

取热量衡算的基准温度为25℃，则

Q1=1000×1.71×(30−25)+1100×1.47×(30−25)     =1.66×104kJ

Q3=Qp+Qc

反应中共加入98%浓硫酸的质量为1100kg，其中含水22kg。若以SO3计，98%硫酸的质量分率为80%。得

ΔHs1=21111−mm+0.2013+2.989(t−15)1−mm+0.062           =4773.4 kJ⋅(kg H2O)-1

反应结束后，磺化液含硫酸35.2kg，水21.4kg，以SO3计硫酸的质量份数为50.8%，则

ΔHs2=21111−0.5080.508+0.2013+2.989×(25−15)1−0.5080.508+0.062        =1833.6 kJ⋅(kg H2O)-1

所以

Qp=22×4773.4−21.4×1833.6=6.6×104kJ

反应消耗的甲苯量为979kg，则

Qc=979×10392×117.2     =1.25×106kJQ3=Qp+Qc     =6.6×104+1.25×106     =1.32×106kJ

Q4= 1906.9×1.59×（140-25）+193.1×4.18（65-25）=3.81×105kJ

Q5= 1.3×105kJ

Q6= 6.2×104kJ

Q7= 9.8×105kJ

∴ Q2=Q4 + Q5 + Q6+  Q7- Q1 - Q3

=2.16 ×105kJ

第三节、载热体及其他能量消耗的计算

（1）常用的载热体(加热剂或冷却剂)

工业上常用的加热剂：

1）饱和蒸汽：广泛使用

优点：①安全；②P与T一一对应，经调P可控T，方便；

③冷凝潜热大，传热系数高，

缺点：加热温度受限制；低压蒸汽,T≤150℃，P≤0.48MPa

中压蒸汽，T≤180℃，P ≤ 0.98MPa；

高压蒸汽，T=270℃，P=12.5MPa，需高压管道，投资大。

2）加压或常压热水：∵无相变，温度低∴用的少

但应充分利用加热蒸汽冷凝水和废热水

3）矿物油：

常压下，进行均匀的高温加热时，可选用矿物油、加热温度可达225℃。缺点:粘度大，传热系数小。

4）有机高温载热体：

工业上常用:联苯、联苯醚、道热姆、联甲苯甲烷等

5）熔盐

硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸钾等组成的低熔混合物

常用冷却剂

1) 有相变过程的冷却剂

工业常用：氨蒸汽，其它CO2、氟里昂、乙烯、丙烯等。

2）无相变过程的冷却剂

①通常为冷冻盐水，是氯化钠、氯化钙、氯化镁等盐类的水溶液，所能达到的低温与盐水的冻结温度有关。

②水

最常用的冷却剂。可用湖水、河水、井水等直流水。

规模稍大的化工企业，一般都设有循环水系统。

③空气

水源不足地区可使用空气作为冷却剂

气温≤35℃的地区空气作为冷却剂是合适

7.12.4教学方法

讲授，辅以ppt

7.12.5作业安排及课后反思

(1)热量守恒方程的含义

## 7.13教学单元十三:

第八章 车间布置设计（2学时）

## 7.13.1教学目标

(1)熟悉车间布置设计的内容与步骤；

(2)掌握厂房形式与厂房平面布置、立面布置的要求；

## 7.13.2教学内容（含重点、难点）

(1)制药车间的组成及布置设计的特点

(2)车间的总体布置

重点

车间布置的方法、步骤。

难点

车间布置设计。

## 7.13.3教学过程

第一节 概述

（1）制药车间布置的重要性和目的

目的是对厂房的配置和设备的排列作出合理的安排。有效的车间布置将会使车间内的人、设备和物料在空间上实现最合理的组合，以降低劳动成本，减少事故发生，增加地面可用空间，提高材料利用率，改善工作条件，促进生产发展。

（2）制药车间布置设计的特点

药物按产品形式或生产方法，分原料药和药物制剂。

1）原料药工业包括化学合成药、中草药和抗生素等生物药品的生产。原料药作为精细化学品，属于化学工业的范畴，在车间布置设计上与一般化工车间具有共同特点。

2）制药产品（成药）是特殊商品，必须保证药品的质量。所以，原料药生产的成品工序（精、烘、包工序）与制剂生产的罐封、制粒、干燥、压片等工序一样，它的新建、改造必须符合《药品生产质量管理规范》。

（3）制药车间的组成

车间一般由生产部分（一般生产区及洁净区）、辅助生产部分、行政—生活部分组成。

（4）制药车间布置设计的内容和步骤

1）初步设计阶段

①制药车间布置设计需要的资料和条件

②车间布置设计的成果

在初步设计阶段，主要成果是初步设计阶段的车间平面布置图和立面布置图。

③车间布置设计应考虑的因素

2）车间布置施工图设计

第二节、车间的总体布置

（1）厂房与车间的组成形式

1）厂房的组成形式

①集中式：是指组成车间的生产、辅助生产和生活—行政部分集中安排在一栋厂房中。

生产规模较小，车间中各工段联系紧密，生产特点（主要指防火、防爆等级和生产毒害程度等）无显著差异，厂区面积小，地势平坦，在符合建筑设计防火规范和工业企业设计卫生标准的前提下，可采取集中式。

②单体式：是指组成车间的一部分或几部分相互分离并分散布置在几栋厂房中。

生产规模较大，车间各工段生产特点差异显著，厂区平坦地形面积较小，可采用单体式。

2）厂房的层数

工业厂房有单层、双层或单层和多层结合的形式。选用原则：主要根据工艺流程的需要综合考虑占地和工程造价而定。

①单层厂房的特点

a可设计成大跨度厂房，柱子少，分隔房间灵活紧凑，节约面积，便于以后工艺变更新设备或进一步扩大产量。

b外墙面积小，能耗少，受外界污染也少。

c车间可按工艺流程最合理布置，做到布置紧凑而又减少交叉污染机会。

d投资少、施工周期短，尤其对地质条件较差地区，厂房的基础容易处理。

e原料、包装材料及成品易采用机械化运输。

②多层厂房的特点

a生产在不同标高的楼层上进行

b节约用地

c节约投资

d对不同产品较多的车间可减少相互干扰，物料利用位差较易输送。

e在疏散、消防及工艺调整等方面受到约束, 竖向通道对药品增加污染的危险。

3）厂房的高度

主要决定于工艺设备布置、安装和检修要求，同时也要考虑通风、采光和安全要求。一般框架或混合结构的多层厂房，层高多采用5m~6m，不得低于4.5m；走道、操作台通行部分的最小净高度不得低于2m，即使不经常通行的地方其净高度不得低于1.9m。每层高度尽量相同，不宜变化过多。层高应该采用300mm的模数。

4)车间的平面形式与布置

厂房的平面轮廓：有长方形、正方形、L型、T型、E型等。其中以长方形最常见。

5)厂房宽度、长度和柱距

多层厂房的总宽度，由于受到自然采光和通风的限制，应不超过24m，一般为12m和15m。单层厂房的总宽度，不超过30m，一般为18m。宽度较小的单层厂房内一般不设立柱，即采用单跨，跨度为厂房的宽度。

一般多层厂房采用6×6m的柱网，若柱网的跨度因生产及设备要求必须加大时，一般不应超过12m。

(2)制药厂房建筑基本知识

1)建筑模数

①建筑模数是建筑的标准尺寸单位。建筑物的长度、宽度、高度及立柱之间的距离应按照《建筑模数协调统一标准》中规定的模数进行设计。

②《建筑模数协调统一标准》中采用的基本模数为100mm，建筑物的有关尺寸应是基本模数的倍数。建筑物的柱距、跨度以及门、窗洞口在墙的水平或垂直方向的尺寸等均为300mm的倍数。

2)厂房建筑的定位尺寸

厂房建筑的定位尺寸可用柱距和跨度来表示。

(3)厂房的立面布置

确定厂房层高时考虑:

1）考虑设备高度  设备安装、起吊、检修、拆卸所需高度和管道布置占据的空间等各方面因素

2）考虑通风、采光、高温及是否有有害气体、危险品等因素

(4)辅助车间和行政-生活部分的的配置

1）车间生产辅助用室的配置

2）行政-生活用室的配置

7.13.4教学方法

讲解，ppt

## 7.14教学单元十四:

第九章 厂房与厂区平面设计（2学时）

## 7.14.1 教学目标

(1)熟悉厂址选择的基本原则；

(2)了解厂房设计的主要规范；

(3)掌握工业厂房厂区的划分与布局类型；

(4)掌握制药厂房总平面设计的原则。

## 7.14.2 教学内容（含重点、难点）

(1)厂房布置的基本原则及其相关法规；

(2)厂址选择和厂区布置；

(3)厂区总平面设计。

重点：厂区总平面布置的原则。

## 7.14.3教学过程

概述

(1)厂址选择的基本原则

1)贯彻执行国家的方针政策

2)正确处理各种关系

3)注意制药工业对厂址选择的特殊要求

4)充分考虑环境保护和综合利用

5)节约用地

6)具备基本的生产条件

(2)厂房设计必须遵守的法规

1)建筑设计防火规范

2)建筑灭火器配置设计规范

3)工业企业爆炸和火灾危险环境电力设计规范

4)工业“三废”排放试行标准等

第一节 厂址选择和厂区布置

(1)厂址的选择

1）影响厂址选择的主要因素

①环境;②供水;③能源;④交通运输;⑤自然条件

2)厂址选择的步骤

(2)厂区划分

从整体上，药品生产企业通常归类成为四大功能区

①生产区；②行政区；③生活区；④辅助区

(3)厂区布局

1)厂区内，洁净厂房和与之相关的建筑组成生产区；一般生产厂房、仓库、锅炉房、三废处理站等组成辅助区；办公楼等组成行政用房；食堂、普通浴室等生活设施等组成生活区。

2)厂区布局应考虑产品工艺特点和防止污染（交叉污染）与差错，按生产、行政、生活和辅助区等合理布局，不得互相妨碍。

3)生产厂房应位于厂区内环境清洁，人流、物流不穿越或少穿越的地方，布局应根据主流风向及生产流程、供料、供电、供热、供气、给排水情况综合考虑，洁净区和生活区应置于上风，生产区、辅助区和污水处理区置于下风。

4)厂区道路应贯彻人流与物流分流的原则。

第二节、厂区总平面设计

(1)总平面设计的原则

1)总平面设计应与城镇或区域的总体发展规划相适应

2)总平面设计应符合生产工艺流程的要求

3)总平面设计应充分利用厂址的自然条件

(2)总平面设计应充分利用厂址的地形、地势、地质等自然条件,因地制宜。

１）总体布局上，以气象部门统计的该地区主导风向作为各区参考定位的指标。

①严重污染源，如锅炉、三废处理、废渣与垃圾临时堆放等应置于厂区的主导风向下侧，并与厂区其他厂房有合适的安全距离。

②生产区中的洁净厂房和生活区应处于主导风向的上风侧。

③兼有原料药和制剂的药厂，原料药生产区应处于于制剂生产区的下风侧。

2）企业生产过程产生的污染也应加以考虑。

青霉素类高致敏性的药品生产厂房或放射性药品生产厂房的设置应考虑防止与其他产品的交叉污染，应处于厂区的下风侧。中药材的前处理、提取、浓缩厂房应在制剂厂房的下风侧。

３）实验动物房应布置在生产区、生活区、行政区的下风方向，并应有隔离绿化带，以利于动物生活，同时不对生产和人的活动造成污染或影响

(3)厂区道路与绿化

1）厂区道路

①道路硬化。厂区内地面、路面铺设的选材以产尘量低、不容易开裂、耐磨的材料。较常见选用沥青路面或水泥路面。

②主要道路人流、物流尽量分开。物流道路应固定走向，道路要径直短捷。

③厂区要考虑消防通道， 医药工业洁净厂房周围宜设置环形消防车道（可利用交通道路），如有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道 。

④厂房与道路之间应有一定距离的卫生缓冲带 。

2）厂区绿化

药品生产企业的厂区内不应有裸土，因此应绿化。应建立以建筑为中心，以草坪为围护，乔灌木为点缀的绿化带。

①绿化面积最好在50%以上。

②种植树木以常青树为主，不宜种花。绿化的方式与种类以种植草皮为主，不能用能产生花粉、绒毛、粉尘的树种。

③厂区要有洁净的环境，地面、路面及运输不应对药品的生产造成污染。

④厂区应有对不同废弃物才处理区域与设施。

第三节 总平面设计

(1)总平面布置范围

1)总平面布置

2)总图竖向布置

3)交通运输布置

4)绿化布置

(2)总平面布置的要求

1)生产要求

2)有适当的建筑物及构筑物布置

3)有协调的人流、物流途径。

4)有周密的工程管线综合布置

5)安全要求

(3)总图布置设计成果

1)设计图纸鸟汉图（根据项目要求可缺项)，区域布置图；总平面图；竖向布置图；管道综合布置图；道路、排水沟、挡土墙等标准横断面图，土石方作业图(内部作业)等。

2)设计表格  总平面布置的主要技术经济指标和工程量表；设备表；材料表。

## 7.14.4教学方法

讲授，辅以ppt

## 7.15教学单元十五:

第十章 管道设计（2学时）

## 7.15.1教学目标

(1)熟悉管道的材质。

(2)掌握管道阀门和管件。

(3)掌握管径的计算。

## 7.15.2教学内容（含重点、难点）

(1)管道的材质。

(2)管道阀门和管件。

(3)管径的计算。

重点：管径的计算。

## 7.15.3教学过程

（1）制药工业中常用管子的种类

1）金属管

①钢管

②有色金属管

2）非金属管

①塑料管

②玻璃钢管

又称玻璃纤维增强塑料管，是以玻璃纤维及其制品为增强材料，以合成树脂为粘结剂，经过一定的成型工艺制作而成。

③陶瓷管

陶瓷管的耐腐蚀性能很好，结构致密，表面光滑平整，硬度较高。

④橡胶管

橡胶管是用天然橡胶或合成橡胶制成。

（2）管件和阀门

1）管件

2）阀门

- 截止阀

- 闸阀

- 蝶阀

- 旋塞阀

- 球阀

- 止回阀

（3）管路的布置与连接

1）管路布置

2）管路连接

（4）管道的规格

（5）管径计算

1）流速的确定

①确定流速时，应在满足制药工艺条件的前提下，在操作费用和基建费用之间通过经济核算来确定适宜流速，使操作费用和基建费用的总和最小，进而确定管子的直径。

②流体在管道中的适宜流速，与流体的性质及制药工艺条件有关，

流量的计算公式为：

Qv=uA

2）管子壁厚的选用

(6)管道布置图

7.15.4教学方法

讲授，辅以ppt

# 8．课程要求

## 8.1学生自学要求

要求自学的教学内容，学生必须认真学习，并按时完成相应的思考题。

## 8.2课外阅读要求

要求每位同学在维普网或知网搜索并阅读至少3篇与课程相关的综述性论文。

# 9．课程考核

## 9.1作业等的要求

（1）作业次数、类型、作业量

给学生布置与各章节相关的各种类型试题。

（2）作业要求

学生认真复习，完成作业，对于论述这类综合性比较强的试题，应在熟练掌握基础理论知识的情况下，扩展思维，学会综合分析问题的能力。

（3）批改要求

重点在论述题的批阅上，对于问题比较多的题课堂讲解，及时补充薄弱或遗漏的知识点。

## 9.2成绩的构成与评分规则说明

| 考核方式 | 评价 |
| --- | --- |
| 考勤20% （总分100分） | 旷课一次扣20分，累计超过3次旷课者，取消考核资格。 |
| 作业10% （总分100分） | 每次作业按A，A－，B+，B，B－，C+，C，C－，D，E共10个等级（分别对应百分制中的100，95，90，85，80，75，70，65，60），所有作业的平均成绩作为作业成绩。 |
| 期中测试10% （总分100分） | 授课过程中期，进行一次期中测试，内容已讲授部分。 |
| 期末考试60% （满分100分） | 设备部分：30-40分 工艺设计部分知识：30-40分 计算：30-40分 |
| 成绩评定 | 最终成绩=出勤×20%+作业×10%+期中×10%+期末考试成绩×60% |

## 9.3考试形式及说明

闭卷考试。

# 10．课程资源

## 10.1教材与参考书

（1）教材：戴敏主编．《医药学基础》第二版．化学工业出版社，2010．

（2）参考书目：

李端主编．《药理学》第七版．人民卫生出版社，2012．

李玉林主编．《病理学》第六版．人民卫生出版社，2009．

杨茂有，王德山主编。《解剖生理学》。上海科学技术出版社，2007．

## 10.2专业学术著作

（1）中国石化集团上海工程有限公司.化工工艺设计手册[M].北京:化学工业出版社,2009.

（2）梁世中.生物工程设备.北京:中国轻工业出版社,2002(1)

## 10.3专业刊物

《化工设备与管道》等

# 11．教学要求

## 11.2阅读课程实施大纲，理解其内容

## 11.2同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

# 12．其他说明