四川轻化工大学课程实施大纲

课程名称：化工工艺学

授课班级：化学工程与工艺2022级2班

任课教师：罗艳

工作部门：化学工程学院

联系方式：15509932217

四川轻化工大学 制

2025年2月

《化工工艺学》课程实施大纲

基本信息

课程代码：16143002 课程名称：化工工艺学 学 分：3 总 学 时：48 学 期：2024-2025第二学期 上课时间：2024-2025学年第2学期3-14周周二11-13节，周三3-4节 上课地点：四川轻化工大学汇南校区N1-121 答疑时间和方式：课余/课间、电话、邮件 答疑地点：第二实验楼5090、电邮、电话 授课班级：化学工程与工艺2022级2班 任课教师：罗艳 学 院：化学工程学院 邮 箱：1961262154@qq.com 联系电话：15509932217

1. 教学理念

围绕本专业培养应用型工程技术人才这一根本培养目标，在以培养学生的自学能力，工程实践能力和创新能力为根本的前提下，本课程遵循理论联系实际，学以致用的原则，在教学过程中使学生在有限的教学中学到能源化工工艺学的精髓。

能源化工工艺学作为一门核心专业课，有其自身的特点，针对本科教学要求，在教学中结合典型工艺，完整的教授基本知识和基本理论，并在课时允许时，介绍行业中的先进技术和研究发展成果，进一步拓宽视野，丰富学习内容，为今后的学习和工作打下良好的基础。在课程实施过程中，采用多种教学方法，充分调动学生学习主动性和积极性，以期达到良好的教学效果。

2．课程介绍

2.1 课程的性质

本课程是专业必修课，是该专业主干专业课之一。本课程从化工生产的角度出发，运用化工过程的基本原理，阐明化工工艺的基本概念和基本理论，介绍典型化工产品或过程的工艺原理、原则流程、关键设备、工艺条件与节能降耗分析。通过本课程学习，培养学生应用已学过的基础理论解决工程实际问题的能力，使学生了解当今化学工业概貌及其发展方向；掌握化工过程的基本原理，典型工艺过程的方法、原理、流程及工艺条件；了解化工生产中的设备材质、安全生产、三废治理等问题。

2.2 课程在学科专业结构中的地位、作用

该课程是在本专业学生学习了基础课程、专业基础课程之后开设的专业课，是要求有相关专业知识的提前下学习的一门课程。本课程的目标是培养学生的工程观点和解决工程实际问题的能力，具有运用工程图表的能力以及运用技术经济观点分析、解决工程实际问题的初步能力

本课程是研究和指导化工生产的学科，所以化工工艺与化学工程的发展紧密联系在一起，相互依存，相互促进。任何化工企业都离不开懂化工工艺的技术人员。由此可见能源化工工艺学在化工生产中的地位和作用。

2.3 课程的历史与文化传统

现代化学工业的起源自18世纪开始，随着化学工业的发展而发展出能源化工工艺学这门学科。能源化工工艺学是在化学、物理和其他科学成就的基础上，研究综合利用各种原料生产化工产品的原理、方法、流程和设备的一本学科。化学工业的蓬勃发展是在19世纪末开始，能源化工工艺学也在同时得到迅猛发展，在这100多年的时间里，化工工艺学一直在指导化工生产，并由化工生产实践不断促进化工工艺的进步。

2.4 课程的前沿及发展趋势

能源化工工艺学是指研究运用各种学科的知识，经济地、先进地将各种原材料生产出化工产品的技术、过程与方法，是化工产品生产的工程技术、诀窍和艺术。

现代化工发展主要在以下几方面：开发新技术、缩短新技术新工艺工业化周期，加快产品更新升级；最充分、彻底地利用原料；大力发展绿色化工；化工过程要高效、节能、智能化；实施废物再生工程。这也是目前化工工艺研究的主要方向。

2.5 课程与经济社会发展的关系

化学工业是国家的重要经济支柱之一，化学工业的发展水平代表着一个国家的经济水平，而化工工艺学是为化学工业提供技术发展的。所以，本课程是化学工程与工艺专业学生的必修课。化工的发展需要依赖化工人才的培养，本课程是化工人才培养中必须的一门课程。

2.6 课程内容可能涉及到的伦理与道德问题

本课程需要重视的是化工生产中的技术经济性，这是化工生产的核心所在，但更要注重绿色化工的发展，化工产品在给人类带来各种便利好处的同时，对生态环境也有不利影响。在教学过程中必须强调三废处理在生产中的重要性，重视人与自然的和谐相处。不可为了追求经济利益而牺牲环境，给社会发展和人民健康带来不利影响。

2.7 学习本课程的必要性

（1）培养学生工艺全局概念。之前的课程都是针对个别设备或过程的，此课程是对之前专业知识的串联。

（2）工艺学是指导和研究化工生产的学科，是培养应用型化工技术人才必不可缺的课程。

- 3．教师简介

罗艳，博士，研究方向：柔性电极以及柔性超级电容器的制备与电化学分析

- 4．先修课程

高等数学、物理化学、化工原理、化工热力学、分离工程、反应工程等

- 5．课程目标

5.1 知识与技能方面

通过这门课程的学习，使学生掌握生产化工产品的生产原理、生产方法、工艺过程、主要设备及操作；并针对工艺的实际使用情况，相关介绍工艺过程中产生的废水，废气的基本处理方法，对生产工艺的技术经济指标和能量的回收加以评价。本课程的目的是增强学生的工艺观点，经济观点，培养学生工艺分析的初步能力

1. 通过本课程知识的系统学习，从化工生产工艺角度出发，运用化工过程的基本原理，阐明化工工艺的基本概念和基本理论，介绍典型化工工艺的生产方法与工艺原理、典型流程与关键设备、工艺条件与节能降耗分析；

2. 通过本门课程学习，培养学生应用已学过的基础理论解决工程实际问题的能力，要求了解当今化学工业概貌及其发展方向；掌握化工过程的基本原理，典型工艺过程的方法、原理、流程、及工艺条件；了解化工生产中的设备材质、安全生产、三废治理等问题；

3. 通过本课程学习，培养学生的自学能力和独立工作能力，能根据所处理问题的需要，寻找、阅读有关手册、参考书、文献资料并理解其内容。

5.2 过程与方法方面

本课程教学过程中，将授课、讨论、作业、实践、考核、教材与教学等各环节作为一个整体考虑，充分利用现代化教育技术手段和教学方式，形成传统教学方式与现代化教学方式相结合的多层次教学体系。

该课程除了讲授化工产品生产的基本概念、基础知识、原料来源、处理方法和主要产品外，重点选取几个典型的生产工艺进行学习、突出本课程在实际生产、研究过程的实用性。通过多个生产工艺实例讲授，化工产品生产常用的主要反应特性贯穿在具体工艺中加以学习，培养学生“举一反三、融会贯通”的能力。教学中注重灵活机动、精讲多练的多种方法结合，并根据需要持续不断地调整各环节教学的主、次、轻、重，调整讲授和实践练习的比例，调整课程内容顺序，达到学生更容易理解之目的。

5.3 情感、态度与价值观方面

该课程坚持学习先进的教育理论，以积极向上的情感、态度和价值观为教育方向，以转变教育思想、更新教育观念为先导，吸取国内外同行的先进经验，持续进行教学内容和课程体系深层次的改革，不断完善现有教学体系，再据实践效果进行修订，使之更适合学生的要求，形成一套满足时代需求的课程体系。

遵循针对性、有效性原则，坚持三个“贴近”——贴近学生、贴近实际应用和贴近学科专业，使学生加深对课程理论知识的理解，并把这种领悟用来指导自己的实践，如此循环互动，使这门课程促进学生能力素质提升的作用落到实处。

6．课程内容

6.1课程的内容概要

本课程作为化学工程与工艺专业的专业基础课，结合现行专业设置特点，本着有所为、有所不为的原则，从矿物原料(包括化学矿物、煤炭、石油和天然气等)出发，以无机化工、石油化工和煤化工反应单元工艺为主线教学。在内容组织方面,在总结现有化工工艺学和化学工艺学教材的基础上，结合教学实践适当增加了盐水体系相图、石油炼制和煤化学基础等方面的内容。在阐述各类化工过程时，注重工艺理论原理及工程实践应用，兼顾深度与广度，并努力反映相关领域的新工艺，新方法和新技术及其发展趋势。通过学习，使学生获得基本的化工工艺知识和解决化工工程实践问题的素质，为其将来从事化工过程的研究、开发、设计、建设和管理奠定基础。

- 6.2教学重点、难点

第一章  绪论

重点: 化学工业的地位和作用；现代化工发展趋势；化工基本概念；化工工艺范畴和作用

难点：化工工艺学研究内容，研究方法，地位和作用

第二章 化工原料及其初步加工

重点：

1．了解无机、掌握天然气及其加工方法

2．石油的分离过程、原油常减压蒸馏、原油的二次加工、和焦化。

3．煤有机质的化学组成和结构、生物质作为化工原料的应用。

难点：化学矿及其加工方法、天然气及其加工方法、原油常减压蒸馏、原油的二次加工、和焦化

第三章 无机化工单元工艺

重点：

1．盐水体系相图在无机盐提取中的应用。

2．合成氨原料气的制备与净化、氨的合成工艺与流程。

3. 化学矿物加工的方法和原理、无机化学矿物加工利用、无机酸、碱及化学肥料

难点：相图的制备及其应用、烃类蒸汽转化，变换，脱硫，脱碳的过程；尿素的合成，未反应分离回收，蒸发浓缩，造粒的过程；硫酸制备以及其制备过程中二氧化硫氧化，除尘与净化，吸收

第四章石油化工单元工艺

重点：

1．烃类裂解反应和反应机理，工艺条件讨论，裂解炉及裂解工艺流程、裂解气的净化与分离、裂解气的压缩与制冷系统能量利用、裂解气深冷分离流程、裂解气分离系统主要评价指标。

2．芳烃转化反应的化学过程、芳烃的歧化和烷基转移、芳烃的异构化、烷基化、脱烷基化与分离。

3．催化加氢与脱氢过程的一般规律，CO加氢合成甲醇，乙苯催化脱氢制苯乙烯。

4．均相催化氧化与非均相催化氧化内容。

5．羰基化反应类型：丙烯氢甲酰化合成(丁)辛醇、甲醇羰化反应合成醋酸

6反应过程的物料及热量衡算

难点：裂解原料，工艺条件，裂解炉，裂解气分离，能量综合利用，裂解气分离系统评价指标。

第五章煤化工单元工艺

重点：

- 煤的热分解过程、热解机理及动力学研究，影响煤热解过程的因素。

- 煤的低温和高温干馏，以及煤干馏产品和工艺。

- 煤在炭化室内的成焦过程、炉热工基础

4．煤的气化、液化原理与工艺

难点：煤的热解机理及动力学研究、低温和高温干馏工艺

- 6.3学时安排

绪论  2学时

第二章 12学时

第三章 12学时

第四章 12学时

第五章 8学时

辅导答疑 2学时

# 7．课程实施

化工工艺学课程在教学实施过程中，每4个课时为一个教学单元，共12个教学单元，总计48个课时，以下为每个教学单元的课程实施安排表，包括教学日期、教学目标、教学内容（含重点、难点）、教学方法、教学过程、作业安排及相关阅读材料，请同学们仔细阅读。

## 教学单元一

| 上课次数 | 1 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 化工工艺学的基础知识，对化工工艺学特点与学习方法予以说明，让学生明确在本课程要学习培养的能力。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 1.1由原料到化工产品 1.2化工原料的变迁与化学工业发展趋势 1.3化工工艺学的任务 2.1化学矿物 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 1. 化学工艺学的研究范畴和任务 化学工业(chemical industry)：又称化学加工工业，泛指生产过程中化学方法占主要地位的制造工业，又可以详细表述为运用化学工艺、化学工程及设备，通过各种化工单元操作，高效、节能、经济、环保和安全地将原料生产成化工产品的特定生产部门。 化学工艺(chemical technology)：即是化工生产技术，是指将各种原料主要经过化学反应转变为产品的方法和过程，包括实现这种转变的全部化学的和物理的措施。 化学工艺学：是根据化学、物理和其他科学的成就，来研究综合利用各种原料生产化工产品的方法原理、操作条件、流程和设备，以创立技术上先进、经济上合理、生产上安全的化工生产工艺的学科。 化学工艺学的研究范畴：一般包括原料的选择和预处理；生产方法的选择及方法原理；设备（反应器和其他）的作用、结构和操作；催化剂的选择和使用；其他物料的影响；操作条件的影响和选定；流程组织；生产控制；产品规格和副产物的分离与利用；能量的回收和利用；对不同工艺路线和流程的技术经济评比等问题。 化学工程（chemical engineering）：为适应化学工艺的需要，以化学、物理、数学为基础，结合化学工业和其他过程工业生产的共同规律，用以指导化工装置的放大、设计和生产操作的工程学科，称化学工程。 化学工程学：主要研究化学工业和其他过程工业生产中所进行的化学过程和物理过程的共同规律，它的一个重要任务就是研究有关工程因素对过程和装置的效应，特别是放大中的效应。 化学工艺与化学工程相配合，可以解决化工过程开发、装置设计、流程组织、操作原理及方法等方面的问题；此外，解决化工生产实际中的问题也需要这两门学科的理论指导。 化学工业的发展促进了这两门学科的不断发展和完善，它们反过来能更加促进化学工业迅速发展和提高。 2. 化学工业的历史、现状及其在国民经济中的作用 化学工业的历史和现状 化学工业是应人类生活和生产的需要发展起来的，化工生产的发展推动了社会的发展。 （1）世界化学工业的发展历史和现状 发展史： 1.生产生活必需品 2.应对战争 （2）我国的化学工业 化学工业在国民经济中的作用 （1）发展农业的支柱 （2）工业革命的助手 （3）战胜疾病的武器 （4）改善人类生活的手段 3.现代化学工业的特点和发展方向 现代化学工业的特点： （1）原料、生产方法和产品的多样性与复杂性 （2）多学科合作、生产技术密集、化学工业装备复杂、技术密集，属于高度自动化和机械化的生产部门，并进一步朝着智能化发展。 （3）高能耗、高风险、高投入、高利润 化学工业发展的方向： 21世纪，化学工业的发展趋势是：产品结构精细化和功能化；生产装置的微型化和柔性化；生产过程绿色化和高科技化；市场经营国际化、信息化。另外，化工过程的高效、节能、智能化及废弃物的再生利用也都是未来化学工业的发展趋势。 原料是化工产品生产的物质基础，种类繁多，用途广泛。化工原料根据物质来源可分为无机原料和有机原料两大类。 一、无机化学矿及其加工 我国化学矿产资源丰富，已经形成了一个比较完整的矿石加工利用工业体系，生产的化学肥料和无机化工产品品种齐全。 提高矿石资源的综合利用，实施科学的矿床开发技术，其经济效益必将会大大提高。由于我国磷矿、硫铁矿及硼矿的储量居世界前列且产量很大。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 化学工程与化工工艺之间关系 |  |  |  |  |  |

## 教学单元二

| 上课次数 | 2 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 了解天然气、石油的组成成分、以及石油分离、加工的工艺 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  2.2天然气  2.3石油  2.3.1原油常减压蒸馏  2.3.2原油的二次加工  2.3.3焦化 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 一、天然气及其加工利用 天然气是埋藏在地下的古生物经过亿万年高温和高压等作用形成的可燃性的气体，是一种无色无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源。 天然气的主要成分是甲烷，另有少量乙烷、丙烷、丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮以及微量惰性气体。 天然气的分类和组成，埋藏在地下的可燃性气体。可单独存在，或与石油和煤伴生。 与石油伴生的称为油田伴生气（油田气）；与煤田伴生的称为煤田伴生气（煤层气）。 1.天然气的划分： ⑴、干气：主要成分是CH4，其次是C2H6，C3H8和C4H10，含有少量C5以上重组分，还有CO2、N2、H2S和NH3等。加压没有液体产生，天然气井和煤田伴生气属于干气。 ⑵、湿气：主要成分为甲烷和乙烷等低碳烷烃，还含有轻汽油。稍加压缩就有液体汽油析出。油田伴生气属于湿气。 2.天然气用途： ⑴、干气：用于合成氨和甲醇生产。其热值高也是较好燃料。 ⑵、湿气：用作热裂化制低级烯烃原料或民用燃料。 目前天然气化工用途主要用于生产合成氨的原料气、合成甲醇原料气、制备羰基合成的合成气和裂解生产有机化工原料。 二、石油及其加工利用 油中所含的化合物大致可分为烃类、非烃类、胶纸和沥青三大类。由碳和氢化合形成的烃类构成石油的主要组成部分，约占95%-99%；含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害，在石油中应尽量除去。 不同产地的石油中，各种烃类的结构和所占比例相差很大，但主要属于烷烃、环烷烃、芳香烃三类。 石油加工方法： 原油一般不能直接使用，需要进行一次加工和二次加工，加工后可提高其利用率。 （1）一次加工 一次加工方法主要包括常压蒸馏和减压蒸馏。蒸馏是一种利用液体混合物中各组分挥发度的差别（沸点不同）进行分离的方法，是一种没有化学反应的传质、传热物理过程，主要设备是蒸馏塔。 减压蒸馏操作是为了避免在高温下重组分的分解（裂解）。 根据目的不同，常减压蒸馏流程分为燃料型、燃料-润滑油型和燃料-化工型-润滑油型三种。 （2）二次加工（为了生产更多的燃料和化工原料，需要对各个馏分油进行二次加工） 原料经过常减压蒸馏只能切割成几个馏分，生产的燃料品种数量有限，不能满足需求，而且直接作为化工原料使用的也只是塔顶出来的气体。 常用的二次加工方法主要由催化重整、催化裂化、催化加氢裂化和烃类热裂解四种。 三焦化 减压渣油、热裂化渣油以及一些不好处理的重质油品(又称重残油),在炼油厂中常采用“焦化”的方法让它们转化成更有价值的轻质油品,生成的焦炭经焙烧,除去挥发性物质后,可制得电极焦。生成的焦化气体,含较多的轻质烃,如乙烯、丙烯和丁烯等,可用做化工原料。实现焦化的工艺过程主要有三种,即釜式焦化,、延迟焦化和流化焦化。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 1、石油馏分据沸程可分为哪几类？ 2、常用的石油加工方法有哪些？ |  |  |  |  |  |

## 教学单元三

| 上课次数 | 3 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 煤的特征和生成以及加工利用 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  2.4煤炭  2.4.1煤的特征和生成  2.4.2煤岩学及其应用  2.4.3煤有机质的化学组成和结构  2.4.4煤的一般性质  2.5生物质  2.5.1生物质构成和再生  2.5.2生物质作为能源  2.5.3生物质作为化工原料 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 教师讲授、分析、课堂讨论、启发式教学 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 一、煤的认识 煤是自热界中储备最丰富的化石燃料，它是由含碳与氢的多种结构的大分子有机物和少量硅、铝、钙、镁等无机矿物质组成。 根据成煤过程时间的不同，可将煤分为泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤等。 煤的化学加工方法： 煤的干馏（高温和低温）、煤的气化、煤的液化（直接和间接）。煤气化是今后发展煤化工的主要途径。 二、煤的组成 1.煤的元素组成 煤中有机物主要由CH0及少量N、S和P等元素构成,各种煤所含的主要元素组成见表2-5。随着煤化程度的增加,C、H和O含量均呈现出一定规律的变化,而N和S则无一定规律。C基本上是均匀增加:H在中等煤化程度以前大致不变或变化幅度很小，进入无烟煤阶段后则明显减少:0与C正好相反,它随煤化程度增加而逐渐降低。 煤的工业分析与元素分析 煤的工业分析和元素分析是最基本的煤质分析方法,其结果是表征煤的化学组成和性质的最基本数据。 三 煤的工业分析 煤的工业分析包括水分(M)灰分(A)、挥发分(V)和固定碳(FC)四个项目 四、生物质及其加工利用 生物质：泛指农、林、牧、副、渔业的产品及其废弃物（壳、芯、杆、糠、渣）等，不同于化石燃料，生物质是可再生资源。 生物质不但可以直接燃烧利用，还可以通过化学或生物化学的方法转变为基础化学品或中间产物。如：①糠醛的生产，②乙醇的生产，③丙二醇的生产 二、相图的基本知识 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |

## 教学单元四

| 上课次数 | 4 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 了解生物质以及其在工业中的应用，学会相图的使用 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  3.1盐水体系相图及其应用  3.1.1概述  3.1.2二元盐水体系相图及应用  3.1.3三元盐水体系相图及应用 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 教师讲授、分析、课堂讨论、启发式教学 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 1、相：相是一个不均匀体系中的均匀部分,各相之间存在着明显的界限,可借助肉眼或仪器将各种不同的相予以区别。这里所讲的均匀是指宏观上物理性质和化学性质的均匀。 2、自由度：自由度是指体系达到平衡时,在不引起新相产生和旧相消失的情况下,可在一定范围内自由改变的独立变量数。独立变量可以是温度、压力和各物质的浓度,在盐水体系中为温度和盐类的浓度。 3、独立成分：一个体系往往是各种化学物质的混合体,当体系中的每种化学物质各自独立时,称它们为体系的独立组分。 4、相率：相律是Gibbs用热力学原理推导出来的，其数学表达式为 F=C-P+n 三、相图 盐水体系相图是以溶解度数据为依据的,要绘制某一体系的相图,获取溶解度数据有两条途径。其一,可查阅有关资料和文献,查找该体系的溶解度数据;其二,当从文献上查不到该体系的溶解度数据时,则必须进行实验测定。获取溶解度数据后,需选择合适的相图表示方法,将这些溶解度数据标绘在相图上,并将每种盐的溶解度数据代表点连结起来,就得到溶解度曲线或饱和曲线。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |

## 教学单元五

| 上课次数 | 5 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 1.了解合成氨反应特点 2.理解采用逸度取代压力的反应平衡常数的求取 3.掌握工艺参数对平衡氨含量的影响 4.了解氨合成催化剂的组成、毒物等 5.掌握合成工艺参数的确定 6.掌握氨合成循环回路流程组成 7.了解几种典型的氨合成工艺流程 8.了解合成塔要求和塔型 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  3.2合成氨  3.2.1概述  3.2.2原料气的制备  3.2.3原料气的净化  3.2.4氨的合成 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 教师讲授、分析、课堂讨论、启发式教学 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 1.氨合成反应是可逆放热体积缩小的反应，其平衡转化率低 2.以逸度表示的反应平衡常数的求取 3.影响平衡氨含量的工艺参数有氢氮比、温度、压力和惰性气体 4.合成催化剂的组成，促进剂分为结构型和电子型，催化剂毒物 5.工艺参数温度、压力、空速、入口氨含量、惰性气体含量的确定 6.氨合成循环回路流程的组成 7.典型的合成工艺流程 8.排放气回收的3种方法 9.合成塔结构构成，内件和外筒的作用 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 1 为什么氨合成工序的平衡组成计算与之前工序的平衡组成计算方法不同？ 2 影响氨合成的平衡组成因素中，哪些是可调因素？ |  |  |  |  |  |

## 教学单元六

| 上课次数 | 6 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 掌握硫酸、尿素等生产工艺 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  3.3.1概述  3.3.2化学矿物加工的方法和原理  3.3.3无机化学矿物加工利用  3.4无机酸、碱及化学肥料  3.4.1硫酸与硝酸  3.4.2纯碱与烧碱  3.4.3化学肥料 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 教师讲授、分析、课堂讨论、启发式教学 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 1.接触法生产硫酸的原理 2.二氧化硫炉气的制造及净化 3.二氧化硫的催化氧化 4.三氧化硫吸收及尾气处理 5.尿素生产基本原理 6.尿素合成的工艺条件 7.尿素合成工艺流程 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

## 教学单元七

| 上课次数 | 7 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 烃类热裂解过程的化学反应与反应机理；了解烃类裂解反应机理和动力学； 理解裂解原料的特性参数；理解烃类热裂解工艺条件；熟悉烃类的裂解过程的特点；了解裂解炉的发展历程；理解裂解气的急冷方法 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  4.1烃类裂解  4.1.1裂解反应和反应机理  4.1.2裂解原料与工艺条件讨论  4.1.3管式裂解炉及裂解工艺流程  4.1.4裂解气的净化与分离  4.1.5裂解气的压缩与制冷系统能量利用  4.1.6裂解气深冷分离流程  4.1.7裂解气分离系统主要评价指标  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 教师讲授、分析、课堂讨论、启发式教学 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 一、烃类热裂解 烃类热裂解是指以石油系（包括天然气、炼厂气、石脑油、柴油等）烃类为原料，利用石油烃在高温下不稳定、易分解的性质，在隔绝空气和高温条件下使大分子的烃类发生断裂和脱氢等反应，以制取低级烃的过程。 烃类热裂解的主要目的是生产乙烯，同时可得到丙烯、丁二烯以及苯、二甲苯等产品。 烃类热解乙烯的生产工艺主要有原料的热裂解和裂解产物的分离精制两部分组成。 一次反应是指原料烃（主要是烷烃和环烷烃）经热解生成乙烯和丙烯等低级烯烃的反应；二次反应是指一次反应的产物乙烯、丙烯等低分子烯烃进一步发生反应生成多种产物，直至最后生成焦或炭。 一次反应是希望发生的，二次反应的发生不仅多消耗原料，降低烯烃的收率，还增加各种阻力，严重时还会阻塞设备、管道，造成停工停产，对裂解操作和稳定生成都带来不利的影响，所以要设法阻止其发生。 二、各族烃类热裂解的反应规律 烷烃：正构烷烃有利于生成乙烯、丙烯。 环烷烃：易于生成芳烃。 烯烃：裂解为乙烯和丙烯等低级烯烃。 芳烃：有侧链的芳烃主要是侧链逐步断裂及脱氢，无侧链的芳烃基本上不易裂解为烯烃。 各类烃热裂解的难易顺序可归纳为：异构烷烃>正构烷烃>环烷烃（C6>C5）> 芳烃。 三、烃类热裂解的反应机理 烃类裂解过程是一个十分复杂的反应过程，其反应机理目前有两种观点：一是分子反应机理，一是自由基反应机理。但研究表明，裂解时发生的基元反应大部分为基元反应。自由基反应，烃类裂解过程包括链引发反应、链增长反应和链终止反应三个阶段。链引发反应是自由基的产生过程；链增长反应是自由基的转变过程，在这个过程中一种自由基的消失伴随着另一种自由基的产生，反应前后均保持着自由基的存在；链终止是自由基消亡生成分子的过程。 二、烃类裂解的反应动力学 烃类裂解时，一次反应的反应速率基本上可作为一级反应动力学处理： 烃类裂解时的主反应可按一级反应处理。 四、裂解原料的特性参数 （1）组成：裂解原料油中各种烃，按其结构可以分为四大族，即链烷烃族（P）、烯烃族（O）、环烷烃族（N）、芳香族（A）。这四大族的族组成以PONA值（各族烃的质量百分含量）来表示。 在管式裂解炉裂解条件下，原料越轻，乙烯收率越高。 四、烃类裂解工艺条件 （1）裂解温度：750-900℃ （2）停留时间：取决于容器容积、裂解管面积、管长。 停留时间是指裂解原料由进入裂解管到离开裂解辐射管所经过的时间，即反应原料在反应管中的停留时间。 （3）烃分压：降低裂解压力对增产乙烯的一次反应有利。工业上常采用的办法是在裂解原料气中添加稀释剂以降低烃分压。一般采用蒸气为稀释剂。 总之，石油烃热裂解的操作条件宜采用高温、短停留时间、低烃分压，产生的裂解气要迅速离开反应区。 五、烃类的热裂解过程特点： ①烃类热裂解是吸热反应；②烃类热裂解需在高温下进行，反应温度一般在750℃以上；③为了避免烃类热裂解过程中二次反应发生，反应停留时间很短，一般在0.05～1s之间；④烃热裂解反应是分子数增加的反应，烃低压有利于原料分子向产物分子的反应平衡方向移动；⑤裂解反应产物是复杂的混合物，除了裂解气和液态烃之外，尚有固体产物焦生成。 热裂解工艺要实现在短时间内将原料迅速加热到所需温度，并供给大量裂解反应所需的热量等要求，关于在于采用合适的裂解方法和选择先进的裂解设备。 裂解供热方式有直接供热和间接供热两类。到目前为止，间接供热的管式裂解法仍然是世界各国广泛采用的方法。 管式裂解技术的反应设备是裂解炉，它是乙烯装置的核心，又是挖掘节能潜力的关键设备。 六、烃类管式裂解炉 1、20世纪40年代美国首先建立了管式裂解炉裂解乙烯的工业装置； 2、20世纪50年找到了高温—短停留时间的技术措施，可以大幅提高乙烯收率； 3、60年代初期 SRT-Ⅰ型炉（短停留时间裂解炉） 双辐射立管 实现了高温、短停留时间 4、60年代中期 SRT-Ⅱ型炉 分叉变径炉管 降低烃分压 5、70年代中期 SRT-Ⅲ型炉 材质 炉内管排增加 提高热强度 提高生产 能力 6、80年代 SRT-Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ型炉 多分支变径管 带内翅片2程 停留时间缩短 降低管内热阻 延长清焦周期 七、裂解气的急冷、急热换热器 从裂解炉出来的裂解气含有烯烃和大量蒸气，温度为727～927℃。烯烃反应性很强，若任它们在高温下长时间停留，仍会继续发生二次反应，引起结焦、烯烃收率下降及生成经济价值不高的副产物，因此需要将裂解炉出口高温裂解气尽快冷却，以终止其裂解反应。 裂解气的急冷 急冷的方法有两种：一种是直接急冷，一种是间接急冷。 （1）直接急冷 根据冷却介质的不同，直接急冷可分为水直接急冷和油直接急冷。 （2）间接急冷 高温裂解气温度在800～900℃左右，在急冷降温过程中要释放出大量热，是一个可利用的热源，为此可用换热器进行间接急冷，回收部分热量发生蒸气，以提高裂解炉的热效率，降低成本。用此目的换热器称为急冷换热器。 急冷换热器 急冷换热器是裂解气和高压水经列管式换热器间接换热并使裂解气骤冷的重要设备，也是裂解装置中五大关键设备之一（裂解炉、急冷换热器、裂解气压缩机、乙烯压缩机和丙烯压缩机），它使裂解气在极短的时间（0.01～0.1S）内温度从800℃下降至露点附近。 为了减少结焦，一、在增大裂解气在急冷换热器中的线速度，以避免返混使停留时间过长，造成二次反应；二是必须控制急冷换热器出口温度，要求裂解气在急冷换热器中冷却温度不低于露点，如果冷却到露点以下，在急冷换热器管壁上形成缓慢流动的液膜，既影响传热，又因停留时间过长发生二次反应而结焦。 八、裂解气的预分馏与裂解工艺流程 （1）裂解气的预分馏 裂解气出口温度很高（800～900℃左右），高温裂解气经急冷换热冷却，再经油急冷器进一步冷却后，温度可降至200～300℃。将急冷后的裂解气进一步冷却至常温，并在冷却过程中分馏出裂解气中的重要组分（如燃料油、裂解汽油、水分等），这个环节称裂解气的预分馏。 ①裂解气的预分馏的作用 （ⅰ）尽可能降低裂解气的温度，从而保证裂解气压缩机的正常运转，并降低裂解气压缩机的功耗。 （ⅱ）回收裂解气中稀释蒸气以冷凝水的形式分离回收，用以再发生稀释蒸气，从而大大减少污水排放量。 （ⅲ）尽可能分留出裂解气中的重要组分，减少进入压缩系统的进料负荷。 （ⅳ）回收裂解气的低能位热量。 ②预分馏工艺过程 根据裂解原料不同而不同。 （2）裂解工艺流程 裂解工艺流程包括原料油和预热系统、裂解和高压蒸汽系统、急冷油和燃料油系统、急冷水和稀释蒸气系统，不包括压缩、深冷分离系统。 （3）烃类热解的副产物 烃类热裂解在预分馏阶段出来的副产物有裂解汽油和裂解燃料油两类。 ①裂解汽油 烃类裂解副产的裂解气包括C5至沸点204℃以下的所有裂解副产物，作为乙烯装置的副产品。 ②裂解燃料油 烃类裂解副产的裂解燃料油是指沸点在200℃以上的重要组分，其中200～360℃的馏分称为裂解轻质燃料油，沸点在360℃以上的馏分称为裂解重质燃料油。 九、裂解气的净化 裂解气中含有少量的H2S、CO2、H2O、C2H2、CO等气体杂质。其来源主要有三个方面：一是原料带入；二是裂解反应过程中生成；三是裂解气处理过程引入。 1 酸性气体的脱除 裂解气中的酸性气体主要有CO2、H2S和其他气态硫化物。采用的方法主要有碱洗法脱除酸性气体和乙醇胺法脱除酸性气体。 2 脱水 裂解气的水分中带入低温分离系统会造成设备和管道堵塞。除水分在低温下结冰造成冻堵外，在加压和低温条件下水分尚可与烃类生产白色结晶的水合物，这些水合物也会在设备和管道内积累而造成堵塞现象，因而需要进行干燥脱水处理。目前广泛采用的是分子筛脱水法。 3 炔烃和CO的脱除 为了保证聚合催化剂的使用寿命，聚合级乙烯要严格限制乙炔的含量。CO会使加氢脱炔催化剂中毒，要求CO含量在乙烯产品中的含量低于５cm3/m3。 炔烃和CO的脱除方法：①甲烷化法脱CO，其反应如下： CO+3H2→CH4+H2O ②催化加氢脱炔：就是将裂解气中乙炔加氢成为乙烯或乙烷，由此到达脱除乙炔的目的。 十、裂解气的深冷分离流程 经压缩、制冷和净化过程，为裂解气深冷分离创造了条件—高压、低温、杂质含量符合分离要求。深冷分离任务就是根据裂解气中各低碳烃相对挥发度的不同，用精馏的方法逐一进行分离，最后获得纯度符合要求的乙烯和丙烯产品。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

## 教学单元八

| 上课次数 | 8 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 掌握芳烃转化方法 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  4.2芳烃转化及生产  4.2.1概述  4.2.2芳烃转化反应的化学过程  4.2.3芳烃的歧化和烷基转移  4.2.4C8芳烃的异构化 4.2.5芳烃的烷基化  4.2.6芳烃的脱烷基化  4.2.7C8芳烃的分离  4.3催化加氢与脱氢过程  4.3.1概述  4.3.2催化加氢、脱氢反应的一般规律  4.3.3 CO加氢合成甲醇  4.3.4乙苯催化脱氢制苯乙烯  4.4催化氧化  4.4.1概述  4.4.2均相催化氧化  4.4.3非均相催化氧化 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 教师讲授、分析、课堂讨论、启发式教学 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 、芳烃的来源与生产技术 来源：煤焦化芳烃和石油芳烃。 1、焦化芳烃生产 煤干馏→粗煤气→初冷、净化、冷却、洗油吸收、蒸馏脱吸→粗苯。 2、石油芳烃生产 石油芳烃来源于两种加工过程：其一为石油馏分的催化重整油；另一种烃裂解副产的裂解汽油。以石脑油和裂解汽油为原料生产芳烃的过程可分为反应、分离和转化三部分。 二、裂解汽油生产芳烃 裂解汽油中的芳烃与重整生成油中的芳烃在组成上有较大差别，从裂解汽油中获取芳烃的工艺过程由裂解汽油预处理和裂解汽油加氢精制两部分组成。 ①裂解汽油预处理 ②裂解汽油加氢精制 裂解汽油中含大量的二烯烃、单烯烃，因此裂解汽油的稳定性极差，在受到热和光的作用下很易氧化并聚合生成称为胶质的胶黏物质，在加热条件下二烯烃更易聚合。这些胶质在生产芳烃的后加工过程中极易结焦和析碳。既影响过程的操作，又影响最终所得芳烃的质量。 目前普遍采用两段催化加氢精制工艺。第一段是低温液相加氢，其目的使易生胶的二烯烃转化为单烯烃，烯基芳烃转化为烷基芳烃。采用贵重金属钯为主要活性组分，并以氧化铝为载体。第二段高温气相加氢，使单烯烃加氢成饱和烃，硫化物、氮化物等有害杂质加氢裂解为相应的烃和H2S、NH3等除去。催化剂普遍采用非贵重金属钴-钼系列。 ③氢烃芳构化与重芳烃轻质化 三、芳烃馏分的分离 不论是从裂解汽油还是从重整汽油得到的含芳烃馏分都是由芳烃和非芳烃构成的混合物，同碳数的芳烃和非芳烃沸点非常接近，有的还形成共费物，用一般的精馏方法难以将它们分离。通常采用溶剂萃取法和萃取蒸馏法。 溶剂萃取 溶剂萃取分离是利用一种或一种以上的溶剂（萃取剂）对芳烃和非芳烃选择溶剂分离出芳烃。芳烃萃取过程在塔式设备中连续进行，原料从塔的中部加入，溶剂从塔的上部加入，溶剂自上而下流动，与原料逆流接触，实现萃取分离的目的。 萃取蒸馏 萃取蒸馏是利用极性溶剂与烃类混合时能降低烃类蒸气压，使混合物处沸点提高的原理设计的工艺过程，此种效应对芳烃的影响最大，对环烷烃的影响次之，对烷烃的影响最小，这样有利于芳烃和非芳烃的分离。 四、芳烃的转化 不同来源的各种芳烃馏分组成不同，能得到的各种芳烃的产量也不同。因此，如仅从这些来源获得各种芳烃，必然会发生供需不平衡的矛盾。开发了芳烃的转化工艺，可根据市场需求调节各种芳烃的产量。 已开发成功并在工业上广泛应用的芳烃转化反应主要有C8芳烃的异构化、甲苯的歧化和C9芳烃烷基的转移、芳烃的烷基化、烷基芳烃的脱烷基化等。 四、C8芳烃的分离 C8芳烃的组成 由于C8芳烃各异构体的沸点很接近，难于采用一般精馏的方法进行分离。尤其是对二甲苯和间二甲苯的分离更为困难。 C8芳烃单体的分离 邻二甲苯和乙苯的分离 （1）邻二甲苯的分离 C8芳烃中邻二甲苯的沸点最高，与关键组分间二甲苯的沸点相差5.3℃，可以用精馏法分离，产品纯度为98％-99.6％。 （2）乙苯的分离 C8芳烃中乙苯的沸点最低，与关键组分对二甲苯的沸点仅差2.2℃，可以用精馏法分离，但较困难。工业上采用三塔串连可得到纯度在99.6％以上的乙苯。其他方法有络合萃取法如日本三菱瓦斯化学公司的Pomex法以及吸附法如美国UOP公司的Ebex法。 对、间二甲苯的分离 由于对二甲苯与间二甲苯的沸点只有0.75℃，难于采用精馏方法进行分离。目前工业上分离对二甲苯的方法主要有：深冷结晶分离法、络合萃取分离法和吸附分离法三种。 A、深冷结晶分离法 该法50年代已工业化，技术较成熟。C8芳烃深度冷却至-60～-75℃时，熔点最高的对二甲苯首先被结晶出来。在对二甲苯结晶过程中，晶体内不可避免地包含一部分C8芳烃混合物，影响了对二甲苯的纯度，为提高对二甲苯纯度，工业上多采用二段结晶工艺。第一阶段结晶，对二甲苯纯度约为85％～90％，但可以得到最大的对二甲苯回收率；第二阶段是将第一阶段分出的对二甲苯进行重结晶，得到对二甲苯的纯度可达99.2％～99.5％。 B、络合萃取分离法 利用一些化合物与二甲苯异构体形成络合物的特性可以达到分离各异构体的目的。络合分离法中最成功的工业实例是日本三菱瓦斯化学公司发展的MGCC法。此法是有效分离间二甲苯的唯一工业化方法，同时也使其他C8芳烃分离过程大为简化。C8芳烃四个异构体与HF共存于一个系统时，形成两个互相分离的液层：上层为烃层，下层为HF层。当加入BF3后，发生下列反应而生成在HF中溶解度大的络合物。 式中X代表二甲苯。由于间二甲苯碱度最大，所形成的MXHBF4络合物的稳定性最大，故在系统中能发生如下置换反应。 式中MX、PX、OX分别代表间、对、邻二甲苯。络合物置换的结果，HF－BF3层中的间二甲苯浓度越来越高，烃层中的间二甲苯浓度越来越低，从而达到选择分离的目的。 该法的特点是将二甲苯中含量40％～50％的间二甲苯首先除去，使乙苯浓度提高，这不仅可以降低乙苯分离塔的塔径、回流比和操作费用，而且还可以提高单程收率。其主要缺点是HF有毒，且有强腐蚀性。 C、吸附分离法 吸附分离是利用固体吸附剂吸附二甲苯各异构体的能力不同进行的一种分离方法。吸附分离首先由美国UOP公司解决了三个关键问题而实现了工业化。一是研制成功一种对各种二甲苯异构体有较高选择性吸附的固体吸附剂；二是研制成功以24通道旋转阀进行切换操作的模拟移动床技术；三是选到一种与对二甲苯有相同吸附亲和力的脱附剂。吸附分离比结晶分离有较多的优点，工艺过程简单，单程回收率达98％，生产成本较低，已取代深冷分离，成为一种广泛采用的二甲苯分离技术。 五、芳烃生产技术的发展方向 芳烃在化工原料中占有十分重要的地位，其生产技术受到广泛重视。芳烃生产技术发展主要有以下几个方面： 1、扩大芳烃的来源。继续提高催化重整和乙烯裂解技术，增产更多的芳烃，大力发展芳烃其他来源。 2、工艺革新，提高技术水平。研发更好的催化剂。催化剂的选择性能提高反应的选择性，大大减少甚至能消除生产装置的物料内循环，能降低费用。 3、产品新用途促进产品的结构调整，二甲苯是生产聚酯的重要原料，增加二甲苯的用途，对芳烃生产的产品构成、加工流程和生产工艺都产生深远的影响。 4、化学工程技术发挥重要的作用。化工工程技术的发展对生产芳烃组化合物的影响十分重大。 5、新老技术共同开发。 催化加氢反应分为多相催化加氢和均相催化加氢两种，相比之下，多相催化加氢的选择性较低，反应方向不易控制，而均相催化加氢采用可溶性催化剂，选择性较高，反应条件温和。 催化加氢除了合成有机产品外，还用于许多化工产品的精制过程:1、裂解气乙烯和丙烯的精制 从烃类裂解气分离得到的乙烯和丙烯中含有少量乙炔、丙炔和丙二烯等有害杂质，可利用催化加氢方法，使炔烃和二烯烃进行选择加，转化为相应的烃而除去。 2、裂解汽油的加氢精制(芳烃转化章节中讲过) 3、精制氢气 氢的来源 电解法，烃类转化，副产氢气 利用催化脱氢反应，可将低级烷烃、烯烃及烷基芳烃转化为相应的烃、二烯烃及烯基芳烃，这些都是高分子材料的重要单体 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| （1）芳烃的主要来源？ （2）芳烃的转化反应主要有那些？ |  |  |  |  |  |

## 教学单元九

| 上课次数 | 9 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 1.羰化的概念; 2.烯烃氢甲酰化反应 3. 反应过程的物料及热量衡算 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  4.5羰基化反应  4.5.1羰基合成反应类型  4.5.2丙烯氢甲酰化合成(丁)辛醇  4.5.3甲醇羰化反应合成醋酸  4.6反应过程的物料及热量衡算  4.6.1反应过程的物料衡算基础  4.6.2反应过程的热量衡算基础参考文献 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 一、羰基化反应(carbonylation)又称加氢甲酰化反应(hydro-formylation)或羰基合成(oxo-synthesis)。在有机化合物分子中引入羰基的反应，是制备醛、酮等羰基化合物的重要方法。 不饱和化合物的羰化反应 - 不饱和化合物的氢甲酰化反应 - 不饱和烃在水存在下的羰基化 - 不饱和烃在醇和CO存在下的羰基化 二、丁辛醇合成途径 以丙烯为原料用氢甲酰化法生产(丁)辛醇,主要包括下列三个过程，①在金属羰基配合物催化剂存在下,丙烯氢甲酰化合成丁醛；②丁醛在碱催化剂作用下缩合为辛烯醛；③辛烯醛加氢合成2-乙基已醇。 三、甲醇羰化反应合成醋酸 (1)反应部分 甲醇羰化是气-液相反应,反应器可采用搅拌釜或鼓泡塔,催化剂溶液放在反应器中，甲醇加热到185℃与从压缩机来的CO在2.74MPa压力下,喷入反应器(1)底部,反应后的物料从塔侧进入闪蒸罐(2),含有催化剂的溶液从塔底出来,再返回反应器(1),含有醋酸、水,碘甲烷和碘化氢的蒸气从闪蒸罐顶部出来进人精制工序。反应器顶部排放出来的COH、CO和碘甲烷作为弛放气进入冷凝器,凝液重新返回反应器,其余不凝物送轻组分回收工序。反应温度控制在130~180℃,而以175℃为最佳。温度升高,副产物甲烷和CO、增多。 (2)精制部分精制部分由轻组分塔、干燥塔、重组分塔、废酸汽提塔组成,各塔主要作用如下①轻组分塔 由闪蒸罐(2)顶部来的醋酸、水、碘甲烷、碘化氢进入轻组分塔(6)进行分离,塔顶蒸出物经冷凝,凝液碘甲烷返回反应器,不凝尾气送往低压吸收塔(4)。碘化氢、水和酷酸组合而成的高沸点混合物和少量铑催化剂从塔底排出返回闪蒸罐。含水醋酸由侧线进入脱水塔(7)顶部。 ②)脱水塔 塔顶蒸出的水尚含有碘甲烷、轻质烃和少量醋酸,仍返回低压吸收塔(4),塔底主要是含有重组分的醋酸,送往重组分塔(8)。③重组分塔塔顶蒸出轻质烃,含有丙酸和重质烃的物料从塔底送入废酸汽提塔。④废酸汽提塔 塔顶进一步蒸出醋酸,并返回重组分塔(8)底部,废酸汽提塔(9)底部排出的是废料,内含丙酸和重质烃,须作进一步处理。 (3)轻组分回收工序 从反应器出来的弛放气进入高压吸收塔(5),用醋酸吸收其中的碘甲烷,吸收在加压下进行,压力为2.7MPa。未吸收的废气主要含、CO及H,送往火炬烧。从高压吸收塔(5)和低压吸收塔(4)吸收了碘甲烷的两股醋酸富液,进入解吸塔(3)解吸,解吸出来的碘甲烷蒸气送至精制部分的轻组分塔(6)的冷却器,冷凝后的碘甲烷再返回反应工序。解吸后的醋酸作为吸收循环液,再用于高压和低压两个吸收塔中。 四、物料衡算 1.物料衡算基本方程式按质量守恒定律,物料衡算是在一个特定范围内进行的,主要是通过化学计量系数来计算,对稳定的连续过程,系统内积累的物料量为零。其通式为进入系统的总质量=系统输出的总质量十系统内积累的物料质量对于稳定流动过程，有 输入物料中所有原子物质的量之和三输出物料中所有原子物质的量之和 输入各组分中某种原子物质的量之和=输出各组分中该原子物质的量之和2.物料衡算步骤: 化工生产过程往往是很复杂的,在作物料衡算时,应按一定步骤进行,才能计算出正 确的结果。通常遵循如下步骤:①绘出流程方框图,选定衡算系统。进出物料不能有任何遗漏,否则衡算会造成错误。 ②写出化学反应方程式并配平之,包括主、副反应。要注明反应物料的状态、反应条件及反应的转化率等。由此计算出生成物料的组成。 ③选定衡算基准。通常选一定量的原料或产品为基准(1kg或100kg,1mol或100mol等),也可选单位时间为基准(1h,1min,1s等)。 ④)收集计算数据。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |

## 教学单元十

| 上课次数 | 10 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 了解煤的热解过程，掌握煤干流的分类和工艺流程以及其产物 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  5.1.1煤的热解过程  5.1.2煤的热解机理及动力学研究  5.1.3影响煤热解过程的因素  5.1.4煤的快速热解  5.2煤的低温干馏  5.2.1煤的干馏  5.2.2煤低温干馏产品  5.2.3煤低温干馏工艺 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1煤的热解过程  第一阶段，室温~300℃，干燥脱气阶段，煤的外形基本无变化。在120℃以前脱水，CH4、CO2和N2等气体的脱除大致在200完成。煤在200℃以上发生脱羧基反应，约300℃开始热解反应，烟煤和无烟煤一般不发生变化。第二阶段，300℃~600℃，这一阶段以解聚和分解反应为主，形成半焦。生成和排出大量挥发物，在450℃左右焦油量排出最大，在450℃~600℃气体析出量最多。煤气成分主要包括气态烃和CO、CO2等:焦油主要是成分复杂的芳香和环芳香化合物。烟煤约350℃开始软化、熔、融、流动和膨胀直到固化，出现系列特殊现象，形成气、液、固三相共存的胶质体。在500℃-600C胶质体分解、缩聚，固化形成半焦。煤化程度低的褐煤不存在胶质体形成阶段，仅发生激烈分解，析出大量气体和焦油，形成粉状半焦。第三阶段，600℃~1000℃，以缩聚反应为主，半焦变成焦炭。该阶段析出焦油量极少，挥发分主要是煤气(H2和CH4)，又成为二次脱气阶段。 5.1.2煤的热解机理及动力学研究：热分解模型、胶体反应动力学 5.1.3影响煤热解过程的因素：煤质、温度、加热速率 5.2.1煤的干馏 煤在隔绝空气条件下，加热分解形成气态（煤气）、液态（焦油）和固态（半焦或焦炭）产物过程（炼焦、焦化）. 低温干馏的方法和类型很多,按加热方式有外热式、内热式;按煤料的形态有块煤、型煤与粉煤;按供热介质不同有气体热载体和固体热载体;按煤的运动状态分为固定床,移动床、流化床和气流床等。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |

## 教学单元十一

| 上课次数 | 11 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 掌握煤高温干馏的方式，设备，以及流程 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  5.3煤的高温干馏  5.3.1炭  5.3.2焦配煤  5.3.3在炭化室内的成焦过程  5.3.4代焦炉  5.3.5炉热工基础  5.3.6高温炼焦的发展  5.3.7焦化产品的回收和加工  5.3.8焦油加工 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 煤在炼焦炉中隔绝空气加热到1000℃左右,经过干馏的一系列阶段,最终得到焦炭焦油和煤气,这一过程称为高温干馏或炼焦。 1.煤的黏结和成焦 煤的成焦过程可分为煤的干燥预热阶段(<350℃),胶质体形成阶段(350~500℃). 半焦形成阶段(500~750C),焦炭形成阶段(750~950℃)。煤加热到350-500℃热解产生气,液、固三相共存的胶质体。由于它的透气性差,发生膨胀,而当温度超过胶质体的固化温度时,则固化形成半焦,这一过程称为煤的黏结。黏结性即煤黏结自身和惰性物的能力。要使煤在热解时黏结得好,应该有足够数量和热稳定性的液体产物。液体应有足够的流动性,使固体颗粒润湿,并填满颗粒之间的空隙而且胶质体应覆盖较大的温度间隔,也应有一定的黏度,有一定的气体生成而发生膨胀，形成均一的胶质体。焦煤与肥煤是具有这些特性的煤。而弱黏结性煤热解形成液体少，液体的热稳定性差,容易挥发掉,所以黏结性差。 将半焦由500C加热至1000℃时,半焦继续热分解,由于放出气体而质量继续减轻在这一阶段形成的挥发分的数量几乎占煤体积挥发分总产率的50%,减轻的质量可占原煤质量的20%~30%,但半焦体积减小引起的收缩应力足够大时,可使整块半焦碎裂和形成焦炭块。焦炭的质量取决于裂级和气孔的多少、气孔壁的厚度及焦炭(没有可见裂纹的焦炭体)的强度。焦炭的强度取决于煤的黏结性和气孔璧的结构强度。 焦炉基本构造 现代焦炉由炭化室、燃烧室、蓄热室、斜道区和炉顶区所组成,蓄热室以下为基础与分烟道。 煤在炭化室进行干馏。炭化室上部有3~5个加煤孔,两端有炉门。炭化室的特征尺寸为平均宽度、高度和长度以及有效容积。炭化室推焦机侧窄,出焦侧宽,其差值即锥度值介于30~80mm(多为50~60mm)。炭化室顶部空间高约300 mm,以便导出炼焦产生的粗煤气。 焦炉炭化室尺寸如下:宽度350~600mm,全长11000~17000mm,全高3000~8000mm,有效容积14~52m。高度增加受到上下加热均匀的限制,长度增加受到推焦和推焦杆机构的限制。 煤干馏所需热量由燃烧室中煤气燃烧提供。燃烧室和炭化室依次相间,燃烧室比炭化室多1个。焦炉燃烧室由22~36个立火道构成。燃烧室的机侧和焦侧宽度恰好与炭化室相反,故机侧和焦侧炭化室中心距离相同。从机侧到焦侧立火道温度逐渐升高,燃烧室墙面平均温度为1300℃,炭化室平均温度为1100℃。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |

## 教学单元十二

| 上课次数 | 12 | 日期 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 掌握煤气化的相关知识 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
|  5.4煤的气化  5.4.1气化原理  5.4.2气化工艺  5.4.3气化技术的应用5.5煤的液化  5.5.1煤的的直接液化  5.5.2煤的的间接液化  辅导答疑 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、启发式教学 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| 一、煤气化的基本原理 自热式煤的水蒸气气化 外热式煤的水蒸气气化 煤的加氢气化 煤的水蒸气气化和加氢气化相结合制造代用天然气 煤的水蒸气气化和甲烷化相结合制造代用天然气 二、气化炉的基本原理 ① 固定床 气流速度不致使固体颗粒的相，位置发生变化，即固体颗粒处于固定状态，床层高度基本上维持不变。 ② 流化床 气流速度提高，固体颗粒全部浮动起来，但是仍留在床层中不被流体带出。 ③ 气流床 进一步提高流速，固体颗粒不能继续留在床层中，开始被流体带出容器外，固体颗粒的分散流动与气体质点的流动类似。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |

# 8. 课程要求

## 8.1学生自学的要求

同学们在自学的过程中，除了需要课前充分预习，课后复习相关知识以外，还需要有意识的对照每一章节的基本要求，多看例题、多做习题，认真的完成课后作业，做完习题后总结一下每道题的解题思路，以便今后遇到类似题目时能够举一反三、触类旁通。

## 8.2课外阅读的要求

同学们在课外阅读过程中，以教材为主，以参考用书为辅进行自学总结，有意思找出各章节之间的联系，抓住各章节的重点、难点和关键点，从而理解、强化并掌握所学的知识，巩固课堂上所学的知识，对课堂上没有讲到的知识也可以阅读，遇到问题在课外时间师生共同探讨。

## 8.3课堂讨论的要求

课堂上当老师提问时，同学们应积极开动脑筋，活跃思维，应用所学知识分析问题、解决问题。当老师提出课堂讨论时，你们要充分发挥自己的主观能动性，积极参与讨论，主动的去探究并获取知识，并将讨论过的内容进行归纳、总结、提高，把握其中的重点、难点，并撰写出讨论报告或论文，从而加强对相关知识的理解与掌握。

## 8.4课程实践的要求

同学们在学习化工工艺学理论课的过程中，应该有意识的联系实验课程与生产实践，建立“立足基础知识→发展创新思维能力→面向科研实践”的三层次进阶型的化工工艺学学习模式。在基础性实验的时候训练自己的基本操作，正确使用仪器；认真观察、准确记录实验现象和科学处理实验数据；初步具有查阅手册、工具书及其他信息源的能力，树立实事求是的科学态度、勤俭节约的优良作风。大家还应注意发展创新创造思维能力，构建化工工艺学新型实验方案，建立新的理论模型，并将其应用于科研实践中。

# 9．课程考核

## 9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告的要求

在上课期间，要求同学们不能无故迟到、早退或缺课，不能来上课必须要向老师请假，老师将进行不定期点名，出勤情况将计入平时成绩，如缺课次数超过1/3的同学将直接取消期末考试资格。

老师布置的作业主要有课堂作业、课后习题、讨论报告、论文等形式，同学们必须按时按量完成作业，要求作业做在作业本上，用钢笔、签字笔书写清楚，化学专业语言和符号要求书写准确、规范，尽可能要抄题，报告和论文可以用电脑打印，老师将至少批改作业的1/3，每次登记作业及报告情况，作为期末计算平时成绩的依据，作业成绩不及格者，取消期末考试资格。

## 9.2成绩的构成与评分规则说明

根据化工工艺学概论的大纲要求，该门课程是考试课，百分制，由40%的平时成绩和60%的卷面成绩构成。平时成绩与卷面成绩均以100分为满分，各自得分乘以比例后相加即是该课程最终成绩。

平时成绩由课堂表现、平时作业构成，总分均为100分，课堂表现占总成绩的10%，平时作业占总成绩的30%。

## 9.3考试形式及说明

由于本课程特点，期末考试采用开卷方式进行。同时要求同学们遵守学校的关于考试纪律的相关规定。半期考试方式可采用大作业，或小论文，或试卷考试等方式视情况来进行

10．学术诚信

## 10.1考试违规与作弊

考试过程中，同学们不得有旁窥、相互抄袭或查阅与考试相关的资料等违规、作弊行为，一经发现有考试违规或作弊行为者，本门课程不合格，并按照学校相关规定处理。

## 10.2杜撰数据、信息

同学们在撰写讨论报告或论文时，不得杜撰数据或信息，弄虚作假，如有此情况者报告、论文不合格。

## 10.3学术剽窃处理

在完成习题作业时，同学之间可以相互讨论完成作业，但是不得相互抄袭；在撰写讨论报告或论文时，可以引用相关文献，但是不能剽窃。如有此情况者，一经发现均视为不合格，并按照学校相关规定处理。

# 11．课堂规范

## 11.1课堂纪律

同学在课堂上应尊重老师，认真听讲，注意力集中，独立思考，做好笔记，积极参与师生互动、课堂讨论，不得做与课堂无关的事情，严禁扰乱课堂秩序，课堂上不得乱讲话、搞小动作、交头接耳、玩手机等。

## 11.2课堂礼仪

老师和同学们在上课期间仪表要端庄，衣着打扮要得体，言谈举止要礼貌。上课的铃声一响，学生应端坐在教室里，恭候老师上课，当教师宣布上课时，全班应迅速肃立，向老师问好，待老师答礼后，方可坐下。在课堂上，同学们要认真听讲，做好笔记。当老师提问时，应该先举手，待老师点到你的名字时才可站起来回答，发言时，身体要立正，态度要落落大方，声音要清晰响亮，并且应当使用普通话。听到下课铃响时，若老师还未宣布下课，同学们应当安心听讲，不要忙着收拾书本，待老师宣布下课后，大家方可离开。

# 12．课程资源

## 12.1教材与参考书

教材：

《化工工艺学》（第三版），徐绍平等，大连理工大学出版社。

主要参考用书为：

1、《化学工艺学》，米镇涛，化学工业出版社；

2、《基本有机化工工艺学》，吴指南，化学工业出版社；

## 12.2专业刊物

《化工进展》、《化学工程杂志》、AIChE Journal、CES（Chemical Engineering Science）、IECR（Industrial & Engineering Chemistry Research）等。

## 12.3课外阅读资源

主要文献资料或相关数据库主要包括ACS、Elesevier、Wiley、 RSC、Springer等数据库中有关化工安全与环境的期刊和论文。

# 13．教学合约

在化工工艺学的教学中，我将切实按照本课程实施大纲的内容实施教学过程。请同学们在本门课程开课期间仔细阅读本课程实施大纲，理解教师的教学理念，对化工工艺学的课程性质、课程目标、课程内容、教学安排、课程要求、课程考核方式等方面有一个全方面的了解。请各位同学在学习过程中严格执行课程实施大纲中阐述的课堂规范，保持良好的课堂纪律及礼仪，遵守学术诚信规定。

# 14．教师寄语

亲爱的同学们，人生的化学反应，时刻在进行，奋斗是条件，反应物是痛苦，当然其中还有催化剂，只有不断加热，才会反应成功！祝愿大家学懂、学好化工工艺学，能够熟练的应用化工工艺学的相关理论分析问题、解决问题。